1. Lokomotyvo saugos sistemos kodų nuskaitymo būdas susidedantis iš bėgių grandžių signalų nuskaitymo, signalų stiprinimo, signalų dešifravimo ir kodų formavimą pagal dešifravimo rezultatus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad signalai nuskaitomi nuo lokomotyvo konstrukcijų elektros srovei laidžių paviršių, o signalų dešifravimas yra išdėstytas laike pagal jų gavimą iš skirtingų daviklių.

2. Būdo realizavimo įrenginys, kurį sudaro nuosekliai sujungti daviklių blokas, stiprintuvas ir kodų dešifravimo blokas  b e s i s k i r i a n t i s  tuo kad, daviklių bloką sudaro signalų nuskaitymo nuo lokomotyvo konstrukcijų elektros srovei laidžių paviršių davikliai ir bent du davikliai yra išdėstyti pagal lokomotyvo judėjimo kryptį.
