1. Kietakūnis šviesos šaltinis, turintis iš anksto nustatytą koreliuotąją spalvinę temperatūrą ir iš anksto nustatytą mažiausią šviesos veiksmingumą ar mažiausią šviesinį našumą, apimantis bent vieną komplektą iš bent dviejų grupių regimos šviesos spinduolių, turinčių skirtingus spektrinės galios skirstinius ir individualius santykinius dalinius spindulinius srautus, elektroninę grandinę, skirtą kiekvienos spinduolių grupės vidutinės maitinimo srovės ir (arba) grupėje įžiebtų spinduolių skaičiaus valdymui, ir komponentą, skirtą skirtingų spinduolių grupių generuojamos spinduliuotės tolygiam paskirstymui po apšviečiamą objektą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienos spinduolių grupės spektriniai galios skirstiniai ir generuojami santykiniai daliniai spinduliniai srautai yra tokie, kad palyginus su etaloniniu šviesos šaltiniu, kai apšviečiamas kiekvienas iš daugiau kaip penkiolikos spalvinių bandinių, vidutine žmogaus akimi skiriamų kaip skirtingų, spalvų sodrinimo geba yra valdoma taip, kad tiek dalis spalvinių bandinių, kurie yra perteikiami su padidintu spalvos sodriu, tiek dalis spalvinių bandinių, kurie yra perteikiami su sumažintu spalvos sodriu, yra iš anksto nustatoma ir (arba) dinamiškai derinama.

2. Šviesos šaltinis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 
koreliuotoji spalvinė temperatūra yra nustatyta intervale maždaug nuo 2500 iki 10000 K;

spalvų sodrinimo geba yra įvertinama atsižvelgiant į žmogaus regos spalvinę adaptaciją; ir (arba)
spinduoliai apima šviesos diodus, kurie spinduliuoja šviesą dėka injekcinės elektroliuminescencijos puslaidininkinėse sandūrose arba dėka injekcinės elektroliuminescencijos dalinės ar visiškos konversijos bangos ilgio keitikliuose, turinčiuose fosforų.

3. Šviesos šaltinis pagal 1 punktą, apimantis bent tris regimos šviesos spinduolius,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienos spinduolių grupės spektriniai galios skirstiniai ir generuojami santykiniai daliniai spinduliniai srautai yra tokie, kad palyginus su etaloniniu šviesos šaltiniu, kai apšviečiamas kiekvienas iš daugiau kaip penkiolikos spalvinių bandinių, vidutine žmogaus akimi skiriamų kaip skirtingų:

(a) ne mažiau kaip iš anksto nustatytos dalies spalvinių bandinių spalvos yra perteikiamos su padidintu spalvos sodriu; ir

(b) ne daugiau kaip kitos iš anksto nustatytos dalies spalvinių bandinių spalvos yra perteikiamos su sumažintu spalvos sodriu.

4. Šviesos šaltinis pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienos minėtos spinduolių grupės generuojami santykiniai daliniai spinduliniai srautai yra tokie, kad dalies spalvinių bandinių, kurie yra perteikiami su padidintu sodriu, ir dalies spalvinių bandinių, kurie yra perteikiami su sumažintu sodriu, skirtumas yra maksimizuotas.
5. Šviesos šaltinis pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas šaltinis turi koreliuotąją spalvinę temperatūrą 2700-6500 K intervale ir ne mažesnį nei 250 lm/W šviesos veiksmingumą ir apima tris spalvotų šviesos diodų grupes su maždaug 30 nm vidutiniu juostos pločiu, turinčias smailės bangos ilgius maždaug 408-486 nm, 509-553 nm ir 605-642 nm intervaluose, kur ne mažiau kaip 60% iš daugiau kaip 1000 skirtingų spalvinių bandinių spalvų yra perteikiamos su padidintu sodriu, ir ne daugiau kaip 4% spalvinių bandinių spalvų yra perteikiamos su sumažintu sodriu.

6. Šviesos šaltinis pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtos trys spalvotų šviesos diodų grupės apima, atitinkamai, mėlynus elektroliuminescencinius InGaN šviesos diodus su smailės bangos ilgiu ties maždaug 452 nm ir maždaug 20 nm juostos pločiu, žalius elektroliuminescencinius InGaN šviesos diodus su smailės bangos ilgiu ties maždaug 523 nm ir maždaug 32 nm juostos pločiu ir raudonus elektroliuminescencinius AlGaInP šviesos diodus su smailės bangos ilgiu ties maždaug 625 nm ir maždaug 15 nm juostos pločiu, kur, esant daugiau kaip 1200 skirtingų spalvinių bandinių, dalis bandinių, kurie yra perteikiami su padidintu sodriu, yra maksimizuota, o dalis bandinių, kurie yra perteikiami su sumažintu sodriu, yra minimizuota:

(a) atitinkamai iki maždaug 77% ir 1% esant 3000 K koreliuotajai spalvinei temperatūrai, parenkant 0,103, 0,370 ir 0,527 santykinius dalinius spindulinius srautus, generuojamus atitinkamai 452 nm, 523 nm ir 625 nm šviesos diodų;

(b) atitinkamai iki maždaug 70% ir 0% esant 4500 K koreliuotajai spalvinei temperatūrai, parenkant 0,195, 0,401 ir 0,405 santykinius dalinius spindulinius srautus generuojamus atitinkamai 452 nm, 523 nm ir 625 nm šviesos diodų;

(c) atitinkamai iki maždaug 67% ir 2% esant 6500 K koreliuotajai spalvinei temperatūrai, parenkant 0,283, 0,392 ir 0,325 santykinius dalinius spindulinius srautus generuojamus atitinkamai 452 nm, 523 nm ir 625 nm šviesos diodų.

7. Šviesos šaltinis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienos minėtos spinduolių grupės spektriniai galios skirstiniai ir generuojami santykiniai daliniai spinduliniai srautai yra tokie, kad palyginus su etaloniniu šviesos šaltiniu, kai apšviečiamas kiekvienas iš daugiau kaip penkiolikos spalvinių bandinių, vidutine žmogaus akimi skiriamų kaip skirtingų:

(a) ne mažiau kaip iš anksto nustatytos dalies spalvinių bandinių spalvos yra perteikiamos su sumažintu spalvos sodriu; ir

(b) ne daugiau kaip kitos iš anksto nustatytos dalies spalvinių bandinių spalvos yra perteikiamos su padidintu spalvos sodriu.

8. Šviesos šaltinis pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienos minėtos spinduolių grupės generuojami santykiniai daliniai spinduliniai srautai yra tokie, kad dalies spalvinių bandinių, kurie yra perteikiami su sumažintu sodriu, ir dalies spalvinių bandinių, kurie yra perteikiami su padidintu sodriu, skirtumas yra maksimizuotas.
9. Šviesos šaltinis pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas šaltinis turi koreliuotąją spalvinę temperatūrą 2700-6500 K intervale ir ne mažesnį nei 250 lm/W šviesos veiksmingumą ir apima:

(a) dvi spalvotų šviesos diodų grupes su maždaug 30 nm vidutiniu juostos pločiu, turinčias smailės bangos ilgius maždaug 405-486 nm ir 570-585 nm intervaluose, arba

(b) tris spalvotų šviesos diodų grupes su maždaug 30 nm vidutiniu juostos pločiu, turinčias smailės bangos ilgius maždaug 408-486 nm, 490-560 nm ir 585-600 nm intervaluose,

kur ne mažiau kaip 60% iš daugiau kaip 1000 skirtingų spalvinių bandinių spalvų yra perteikiamos su sumažintu sodriu, ir ne daugiau kaip 4% spalvinių bandinių spalvų yra perteikiamos su padidintu sodriu.

10. Šviesos šaltinis pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtos trys spalvotų šviesos diodų grupės apima, atitinkamai, mėlynus elektroliuminescencinius InGaN šviesos diodus su smailės bangos ilgiu ties maždaug 452 nm ir maždaug 20 nm juostos pločiu, žalius elektroliuminescencinius InGaN šviesos diodus su smailės bangos ilgiu ties maždaug 523 nm ir maždaug 32 nm juostos pločiu ir gintarinius elektroliuminescencinius AlGaInP šviesos diodus su smailės bangos ilgiu ties maždaug 591 nm ir maždaug 15 nm juostos pločiu, kur, esant daugiau kaip 1200 skirtingų spalvinių bandinių, dalis bandinių kurie yra perteikiami su sumažintu sodriu, yra maksimizuota, o dalis bandinių, kurie yra perteikiami su padidintu sodriu, yra minimizuota:

(a) atitinkamai iki maždaug 67% ir 1% esant 3000 K koreliuotajai spalvinei temperatūrai, parenkant 0,154, 0,228 ir 0,618 santykinius dalinius spindulinius srautus, generuojamus atitinkamai 452 nm, 523 nm ir 591 nm šviesos diodų;

(b) atitinkamai iki maždaug 58% ir 1% esant 4500 K koreliuotajai spalvinei temperatūrai, parenkant 0,254, 0,308 ir 0,438 santykinius dalinius spindulinius srautus, generuojamus atitinkamai 452 nm, 523 nm ir 591 nm šviesos diodų;

(c) atitinkamai iki maždaug 51% ir 0% esant 6500 K koreliuotajai spalvinei temperatūrai, parenkant 0,346, 0,320 ir 0,334 santykinius dalinius spindulinius srautus, generuojamus atitinkamai 452 nm, 523 nm ir 591 nm šviesos diodų.

11. Šviesos šaltinis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas šviesos šaltinis apima bent tris regimos šviesos spinduolių grupes, kur kiekvienos spinduolių grupės spektriniai galios skirstinai ir generuojami santykiniai daliniai spinduliniai srautai yra tokie, kad palyginus su etaloniniu šviesos šaltiniu, kai apšviečiamas kiekvienas iš daugiau kaip penkiolikos spalvinių bandinių, vidutine žmogaus akimi skiriamų kaip skirtingų:

(a) ne daugiau kaip iš anksto nustatytos dalies spalvinių bandinių spalvos yra perteikiamos su sumažintu spalvos sodriu; ir

(b) ne daugiau kaip kitos iš anksto nustatytos dalies spalvinių bandinių spalvos yra perteikiamos su padidintu spalvos sodriu.

12. Šviesos šaltinis pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienos minėtos spinduolių grupės generuojami santykiniai daliniai spinduliniai srautai parenkami tokie, kad dalys spalvinių bandinių, kurie yra perteikiami tiek su padidintu sodriu, tiek su sumažintu sodriu, yra minimizuotos žemiau iš anksto nustatytos dalies.
13. Šviesos šaltinis pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas šaltinis turi koreliuotąją spalvinę temperatūrą 2700-6500 K intervale ir ne mažesnį nei 250 lm/W šviesos veiksmingumą ir apima:

(a) tris spalvotų šviesos diodų grupes su maždaug 30 nm vidutiniu juostos pločiu, turinčias smailės bangos ilgius maždaug 433-487 nm, 519-562 nm ir 595-637 nm intervaluose, kur dalys spalvų iš daugiau kaip 1000 skirtingų spalvinių bandinių, perteikiamų tiek su sumažintu, tiek su padidintu sodriu, yra minimizuotos iki 14%, arba

(b) keturias spalvotų šviesos diodų grupes su maždaug 30 nm vidutiniu juostos pločiu, turinčias smailės bangos ilgius maždaug 434-475 nm, 495-537 nm, 555-590 nm ir 616-653 nm intervaluose, kur dalys spalvų iš daugiau kaip 1000 skirtingų spalvinių bandinių, perteikiamų tiek su sumažintu, tiek su padidintu sodriu, yra minimizuotos iki 2%.

14. Šviesos šaltinis pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas šviesos šaltinis apima tris spalvotų šviesos diodų grupes iš, atitinkamai, tokių diodų, kaip mėlyni elektroliuminescenciniai InGaN šviesos diodai su smailės bangos ilgiu ties maždaug 452 nm ir maždaug 20 nm juostos pločiu, žaliai mėlyni elektroliuminescenciniai InGaN šviesos diodai su smailės bangos ilgiu ties maždaug 512 nm ir maždaug 30 nm juostos pločiu ir gintariniai konversijos fosfore InGaN šviesos diodai su smailės bangos ilgiu ties maždaug 589 nm ir maždaug 70 nm juostos pločiu, kur dalys spalvų iš daugiau kaip 1200 skirtingų spalvinių bandinių, perteikiamų tiek su sumažintu, tiek su padidintu sodriu, yra minimizuotos iki:

(a) maždaug 32% esant 4500 K koreliuotajai spalvinei temperatūrai, parenkant 0,207, 0,254 ir 0,539 santykinius dalinius spindulinius srautus, generuojamus atitinkamai 452 nm, 512 nm ir 589 nm šviesos diodų;

(b) maždaug 15% esant 6500 K koreliuotajai spalvinei temperatūrai, parenkant 0,291, 0,280 ir 0,429 santykinius dalinius spindulinius srautus, generuojamus atitinkamai 452 nm, 512 nm ir 589 nm šviesos diodų; arba

minėtas šviesos šaltinis apima keturias spalvotų šviesos diodų grupes, atitinkamai, tokių diodų, kaip mėlyni elektroliuminescenciniai InGaN šviesos diodai su smailės bangos ilgiu ties maždaug 452 nm ir maždaug 20 nm juostos pločiu, žali elektroliuminescenciniai InGaN šviesos diodai su smailės bangos ilgiu ties maždaug 523 nm ir maždaug 32 nm juostos pločiu, gintariniai konversijos fosfore InGaN šviesos diodai su smailės bangos ilgiu ties maždaug 589 nm ir maždaug 70 nm juostos pločiu ir raudoni elektroliuminescenciniai AlGaInP šviesos diodai su smailės bangos ilgiu ties maždaug 637 nm ir maždaug 16 nm juostos pločiu, kur dalys spalvų iš daugiau kaip 1200 skirtingų spalvinių bandinių perteikiamų tiek su sumažintu, tiek su padidintu sodriu, yra minimizuotos iki:

(c) maždaug 2% esant 3000 K koreliuotajai spalvinei temperatūrai, parenkant 0,112, 0,225, 0,421 ir 0,242 santykinius dalinius spindulinius srautus, generuojamus atitinkamai 452 nm, 523 nm, 589 nm ir 637 nm šviesos diodų;

(d) maždaug 3% esant 4500 K koreliuotajai spalvinei temperatūrai, parenkant 0,208, 0,283, 0,353 ir 0,156 santykinius dalinius spindulinius srautus, generuojamus atitinkamai 452 nm, 523 nm, 589 nm ir 637 nm šviesos diodų;

(e) maždaug 4% esant 6500 K koreliuotajai spalvinei temperatūrai, parenkant 0,300, 0,293, 0,305 ir 0,102 santykinius dalinius spindulinius srautus, generuojamus atitinkamai 452 nm, 523 nm, 589 nm ir 637 nm šviesos diodų.

15. Šviesos šaltinis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienos spinduolių grupės generuojami santykiniai daliniai spinduliniai srautai yra sinchroniškai keičiami taip, kad palyginus su etaloniniu šviesos šaltiniu, kai apšviečiamas kiekvienas iš daugiau kaip penkiolikos spalvinių bandinių, vidutine žmogaus akimi skiriamų kaip skirtingų:

(a) dalis spalvinių bandinių, kurie yra perteikiami su padidintu spalvos sodriu, didėja, kai tuo tarpu dalis spalvinių bandinių, kurie yra perteikiami su sumažintu spalvos sodriu, mažėja; arba

(b) dalis spalvinių bandinių, kurie yra perteikiami su padidintu spalvos sodriu, mažėja, kai tuo tarpu dalis spalvinių bandinių, kurie yra perteikiami su sumažintu spalvos sodriu, didėja.

16. Šviesos šaltinis pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienos minėtų spinduolių grupės generuojami santykiniai daliniai spinduliniai srautai yra sinchroniškai keičiami kaip, šviesos šaltinius sudarančių atitinkamų spinduolių grupių santykinių dalinių spindulinių srautų svertinė suma , kur šie šaltiniai

(a) apibrėžti 3 ir 7 punktuose; arba

(b) apibrėžti 4 ir 8 punktuose.

17. Šviesos šaltinis pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas šviesos šaltinis turi iš anksto nustatytą koreliuotąją spalvinę temperatūrą 2700-6500 K intervale ir ne mažesnį nei 250 lm/W šviesos veiksmingumą, kur minėtų spinduolių grupių santykiniai daliniai spinduliniai srautai yra sinchroniškai keičiami kaip atitinkamų šviesos šaltinių santykinių dalinių spindulinių srautų svertinė suma, kur šaltiniai yra apibrėžti 5 ir 9 punktuose, abiems šaltiniams turint tą pačią iš anksto numatytą koreliuotosios spalvinės temperatūros vertę

18. Šviesos šaltinis pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas šviesos šaltinis turi koreliuotąją spalvinę temperatūrą 2700-6500 K intervale ir ne mažesnį nei 250 lm/W šviesos veiksmingumą ir apima keturias spalvotų šviesos diodų grupes iš tokių diodų kaip mėlyni InGaN šviesos diodai su smailės bangos ilgiu ties maždaug 452 nm ir maždaug 20 nm juostos pločiu, žali InGaN šviesos diodai su smailės bangos ilgiu ties maždaug 523 nm ir maždaug 32 nm juostos pločiu, gintariniai AlGaInP šviesos diodai su smailės bangos ilgiu ties maždaug 591 nm ir maždaug 15 nm juostos pločiu ir raudoni AlGaInP šviesos diodai su smailės bangos ilgiu ties maždaug 625 nm ir maždaug 15 nm juostos pločiu, kur minėtų šviesos diodų grupių generuojami santykiniai daliniai spinduliniai srautai yra sinchroniškai keičiami kaip atitinkamų šviesos šaltinių santykinių dalinių spindulinių srautų svertinė suma, kur šaltiniai yra apibrėžti 6 ir 10 punktuose, abiems šaltiniams turint tą pačią koreliuotosios spalvinės temperatūros vertę.

19. Šviesos šaltinis pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas šviesos šaltinis turi maždaug 6042 K koreliuotąją spalvinę temperatūrą ir ne mažesnį nei 250 lm/W šviesos veiksmingumą ir yra apima keturias šviesos diodų grupes iš tokių diodų kaip balti dvispalviai šviesos diodai su daline spinduliuotės konversija fosfore, mėlyni InGaN šviesos diodai su smailės bangos ilgiu ties maždaug 452 nm ir maždaug 20 nm juostos pločiu, žali InGaN šviesos diodai su smailės bangos ilgiu ties maždaug 523 nm ir maždaug 32 nm juostos pločiu ir raudoni AlGaInP šviesos diodai su smailės bangos ilgiu ties maždaug 637 nm ir maždaug 16 nm juostos pločiu, kur kiekvienos minėtų šviesos diodų grupės generuojami santykiniai daliniai spinduliniai srautai yra sinchroniškai keičiami kaip baltų šviesos diodų ir trispalvio telkinio, kurį sudaro mėlyni, žali ir raudoni šviesos diodai, atitinkamų santykinių dalinių spindulinių srautų svertinė suma.

20. Šviesos šaltinis pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad regimos šviesos spinduoliai bent vienoje iš minėtų grupių yra integruoti puslaidininkiniai lustai, kur lustų spektrinis galios skirstinys suderintas parenkant bent vieną iš šių parametrų: kiekviename spinduolyje esančio aktyviojo sluoksnio cheminę sudėtį ar storį arba fosforo, esančio bangos ilgio keitiklyje, cheminę sudėtį ar bangos ilgio keitiklio storį ar formą. 

21. Šviesos šaltinis pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas šviesos šaltinis papildomai apima:

elektroninę grandinę, skirtą šviesos šaltinio temdymui tokiu būdu, kad kiekvienos spinduolių grupės generuojami santykiniai daliniai spinduliniai srautai yra palaikomi ties pastoviomis vertėmis; ir (arba)

elektroninę ir (arba) optoelektroninę grandinę, skirtą kiekvienos spinduolių grupės generuojamų santykinių dalinių spindulinių srautų įvertinimui; ir (arba)

kompiuterio techninę ir programinę įrangą, skirtą elektroninių grandinių valdymui tokiu būdu, kuris leistų keisti koreliuotąją spalvinę temperatūrą ir dalį spalvinių bandinių, kurie yra perteikiami su padidintu ar sumažintu sodriu, palaikyti pastovų išėjimo šviesinį srautą, kaitaliojant koreliuotąją spalvinę temperatūrą ir spalvinių bandinių, kurie yra perteikiami su padidintu ar sumažintu sodriu, dalis, o taip pat temdant bei kompensuojant kiekvienos spinduolių grupės šiluminius ir senėjimo dreifus.

22. Spalvų sodrinimo gebos dinaminio derinimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad baltą šviesą generuoja, maišant bent dviejų šviesos šaltinių, apibrėžtų 1 punkte, turinčių skirtingą spalvų sodrinimo gebą, spinduliuotę, kai maišytos spinduliuotės spektrinį galios skirstinį sinchroniškai keičia kaip minėtų sudedamųjų šaltinių spektrinių galios skirstinių svertinę sumą su kintamais svorio parametrais, kurie valdo spalvų sodrinimo gebą.

23. Būdas pagal 22 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad baltą šviesą generuoja, maišant spinduliuotę, sklindančią iš dviejų baltos šviesos šaltinių, turinčių tą pačią koreliuotąją spalvinę temperatūrą, kurių kiekvienas apima bent vieną baltų spinduolių grupę ir (arba) bent dvi spalvotų spinduolių grupes, kur maišytos spinduliuotės spektrinės galios skirstinį Sσ sinchroniškai keičia kaip minėtų dviejų sudedamųjų šaltinių spektrinės galios skirstinių, atitinkamai S1 ir S2 , svertinę sumą:


[image: image1.wmf](

)

2

1

1

S

S

S

s

s

s

-

+

=

, 
kur ( yra kintamas svorio koeficientas.
_125013560.unknown

