1. Dujų generatorinė pakura, susidedanti iš korpuso, kuro deginimo zonos, kuro padavimo sraigtinio transporterio ir oro padavimo elementų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pakura sudaryta iš: šamotinių plytų mūro, patalpinto į plieninį karščiui atsparų korpusą, apgaubtą išoriniu metaliniu dvisieniu korpusu, apšiltintu izoliacine medžiaga, gulstinio, skirto kuro smulkinimui juo slenkant, įrengto nuožulniai tarp sraigtinio transporterio ir žaizdro grotelių, po gulstiniu įtaisytų pradinio pakaitinimo grotelių, ant kurių kuras užkuriamas tik pradiniam gulstinio pakaitinimui, dujų, susidariusių smilkstant kurui, surinkimo kameros, sujungtos su pakura, ir degiklio su angomis pro kurias paduodamas šiltas oras iš ertmės, sudarytos tarp pakuros mūro korpuso ir išorinio korpuso sienelių, į kurią oras paduodamas iš aplinkos per įrengtą oro padavimo angą pakuros apatinėje dalyje.

2. Dujų generatorinė pakura pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nuožulniai įrengto gulstinio sudaromas kampas su horizontaliąja plokštuma yra ne mažesnis kaip 25o.
3. Dujų generatorinė pakura pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad generatorinių dujų deginimo degiklis pakuroje įtaisytas ties žaizdro grotelėmis.

