1. Biriųjų sudėtinių trąšų gamybos būdas, kai birius komponentus sumaišo maišytuve, drėkina vandeniu ir/arba vandens garais, granuliuoja, džiovina, frakcionuoja, smulkiąją frakciją grąžina į maišytuvą ir kondicionuoja, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad birius trąšų komponentus nuo 1 iki 10 minučių maišo su drėgnais komponentais, gautais iš maišytuvo apatinėje dalyje įtaisyto vamzdinio reaktoriaus, kuriame šarminius trąšų komponentus neutralizavo mineralinėmis rūgštimis, pakelia mišinio temperatūrą ne daugiau, kaip iki 140 ºC, granuliuoja apipurškiant rūgštintu vandeniu ir/arba pašildant vandens garais, džiovina, frakcionuoja, smulkiąją granuliuoto produkto dalį grąžina į maišytuvą.

2. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad vamzdiniame reaktoriuje sumaišius šarminį komponentą su rūgštiniu vyksta egzoterminė cheminė sąveika.

3. Būdas pagal 1 ir 2 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad šarminį komponentą sudaro amoniako vandeniniai tirpalai, kuriuose yra amonio nitrato, karbamido, amonio sulfato, kalcio nitrato, magnio nitrato arba jų mišinių, kalio šarmo ar kalio druskų arba jų mišinių, o rūgštinį – azoto, fosforo arba sieros rūgštys moliniu santykiu NH3:H3PO4 = 1-3:1, arba NH3:H2SO4 = 0,9-2:1, arba NH3:HNO3 = 0,9-1:1.

4. Būdas pagal 1, 2, 3 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad visų komponentų kiekius ir santykius parenka taip, kad granuliuotame produkte azoto būtų nuo 5 iki 25, o sieros būtų iki 15 masės procentų.

5. Būdas pagal 1, 2, 3, 4 punktus b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad į birius trąšų komponentus įmaišo kalcio, magnio, boro mineralų ar jų mišinių.

