1. Stipraus alkoholinio gėrimo gamybos būdas, kai paruošiamas etilo alkoholio ir vandens tirpalas, maišant vandenį su etilo alkoholiu, į tirpalą pilamas cukraus sirupas, dedami augaliniai priedai, tirpalas filtruojamas ir gėrimas išpilstomas, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad šis būdas apima šiuos etapus:

iš dešimtosios paruošto etilo alkoholio ir vandens tirpalo dalies ruošia cukraus sirupą, 100 ml tirpalo imant 1-25 gramus cukraus, paruoštą sirupą pila į etilo alkoholio ir vandens tirpalą;

sandarų indą su paruoštu tirpalu vakuumuoja, maišant tirpalą mentinio maišytuvo dažniu <0,3 aps/min ir esant slėgiui 10 mm Hg stulpelio ir 20 °C temperatūrai; 

apie tirpalo paruošimą sprendžia pagal dujų burbuliukų išsiskyrimo pabaigą;

hermetiškos būklės gatavą tirpalą nukreipia į išpilstymą.

2. Stipraus alkoholinio gėrimo gamybos būdas pagal 1 punktą, kai gaminamas stiprus aromatizuotas alkoholinis gėrimas, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad po vakuumavimo tirpalą prisotina azotu.

