1. Maistinis ar pašarinis papildas į kurio sudėtį įeina cianobakterijos,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame yra demineralizuota cianobakterijų biomasė ir papildomai įeina arba fruktozė, arba gliukozė, arba sorbitas arba cukringos cukraus perdirbimo atliekos, esant tokiam komponentų santykiui (masės %): dumblių biomasė 5–35, o likusi dalis – cukrai.

2. Maistinio ar pašarinio papildo pagal 1 punktą gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cianobakterijų biomasė auginama Zaruko terpėje, kuri modifikuojama į jos 1 litrą papildomai įmaišant 1–5 ml mikroelementų komplekso, pagaminto iš nudruskinto vandens, kuriame yra ištirpinti šie cheminiai junginiai g/l: H3BO3 – 2,0–4,0, MnCl2 x4H2O –1,81, ZnSO4 x7H2O – 0,222, CuSO4 x5H2O – 0,01–0,1, MoO3 – 0,015, NH4VO – 0,02296, CoCl2 – 0,044, K2Cr2SO4 – 0,01–0,1.

3. Maistinio ar pašarinio papildo pagal 1 punktą gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cianobakterijų biomasė vakuumuojama iki 85-55 ( drėgmės, demineralizuojama, supilama į iki 44-60 oC įkaitintus cukrus ir toliau kaitinama 44-60 oC temperatūroje maišant 25-30 minučių.

4. Vandeninio C-fikocianino gavimo iš cianobakterijų biomasės būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad demineralizuota cianobakterijų biomasė, panaudojant šaltį, yra dezintegruojama, vykdoma C-fikocianino ekstrakcija distiliuotu vandeniu 24 valandas prie 2–5 ºС temperatūros tamsoje ir gauto pigmento kokybė įvertinama spektrometru, matuojant optinį tankį prie 620 ir 280 nm bangos ilgių.

