PAGE  

1. Konteineris, turintis dviejų sluoksnių dangtelį, kuris yra sudarytas iš viršutinio dangtelio (2a) ir apatiniojo dangtelio (2b), kurie yra gretimi vienas kitam, kur viršutinis dangtelis turi liežuvėlį (4), skirtą minėto viršutinio sluoksnio dangtelio nuplėšimui,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apatinis dangtelis (2b) turi angą, skirtą produkto vartojimui, kur minėtas dvigubas dangtelis yra pritvirtintas prie konteinerio (1) krašto tokiu būdu, kad viršutinis dangtelis (2a) lengvai atsiplėšia nuo konteinerio krašto ir apatinis dangtelis (2b) lieka dengti konteinerį.
2. Konteineris, turintis dviejų sluoksnių dangtelį pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apatiniame dangtelyje (2b) esanti anga yra ovalo formos anga kuri yra išpjauta taip, kad siauresnė angos dalis yra išsidėsčiusi arčiau vidinio dangtelio centro, o platesnė dalis yra išsidėsčiusi arti konteinerio (1) krašto.

3. Konteineris, turintis dviejų sluoksnių dangtelį pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apatinis dangtelis (2b) yra pagamintas iš plastiko, parinkto iš grupės, susidedančios iš polipropileno, polietileno, poliamido, polistirolo grupės, geriau iš polipropileno.
4. Konteineris, turintis dviejų sluoksnių dangtelį, pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis yra užpildomas skystu arba tirštu maisto produktu, geriau sriuba.
5. Konteineris, turintis dviejų sluoksnių dangtelį, pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sriuba yra tiršta sriuba.

6. Konteinerio, turinčio dviejų sluoksnių dangtelį, pagal bet kurį iš 1-5 punktų gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:
a) apatiniame dangtelyje (2b) yra padaroma anga, geriau ištęsto ovalo formos anga (3), skirta produkto vartojimui;
b) dvisluoksnis dangtelis (2), kurį sudaro viršutinis dangtelis (2a) ir apatinis dangtelis (2b), kuriame yra ištęsto ovalo formos anga (3), pritvirtinamas prie konteinerio karšto štampavimo būdu;

c) prieš vartojimą viršutinis dangtelis (2a) yra nuimamas, o apatinis dangtelis (2b) lieka dengti konteinerį.

7. Konteinerio, turinčio dviejų sluoksnių dangtelį pagal bet kurį iš 1-5 punktų gavimo būdas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apatinis dangtelis (2b) yra pagamintas iš plastiko, parinkto iš grupės, susidedančios iš polipropileno, polietileno, poliamido, polistirolo grupės, geriau iš polipropileno.

8. Konteinerio, turinčio dviejų sluoksnių dangtelį, pagal bet kurį iš 1-5 punktų gavimo būdas pagal 6 arba 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viršutinis dangtelis (2a) prieš vartojimą yra nuplėšiamas, o apatinis dangtelis (2b) lieka dengti konteinerį.

9. Konteinerio, turinčio dviejų sluoksnių dangtelį, pagal bet kurį iš 1-5 punktų gavimo būdas pagal bet kurį iš 6-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apatinis dangtelis (2b) turi ištęsto ovalo formos angą (3), kurios siauresnis galas yra arčiau dangtelio centro, o platesnis angos galas yra arčiau konteinerio (1) krašto.
10. Konteinerio, turinčio dviejų sluoksnių dangtelį pagal bet kurį iš 1-5 punktų gavimo būdas pagal bet kurį iš 6-9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konteineris yra užpildomas skystu arba tirštu maisto produktu, geriau sriuba.
11. Konteinerio, turinčio dviejų sluoksnių dangtelį pagal bet kurį iš 1-5 punktų gavimo būdas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sriuba yra tiršta sriuba.

