1. Padangų, gumos ir plastiko atliekų utilizavimo įrenginys, susidedantis iš pirolizės indo atliekoms talpinti bei kaitinimo elementų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis sudarytas iš kietojo kuro pakuros, dujų surinkimo kameros, degiklio, sumontuoto tarp dujų surinkimo kameros ir dujų degimo kameros su ištraukiamuoju kaminu, metalinio indo su dangčiu, įtaisyto dujų deginimo kameroje, atliekų kaitinimui, kondensato surinktuvo – aušintuvo, kurio vienas galas sujungtas su dujų išleidimo vamzdžiu, sujungtu per movą su metalinio indo dangtyje įtaisytu vamzdžiu, ir kurio kitas galas sujungtas su liekamųjų dujų nukreipimo kanalu į degiklį dujų surinkimo kameros pusėje; be to, kondensato surinktuve – aušintuve įtaisyti kondensato išleidimo vožtuvai.
2. Padangų, gumos ir plastiko atliekų utilizavimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dujų deginimo kameros korpusas yra dvisienis, vidinė dalis šamotinių plytų mūras, išorinė dalis metalinė.
3. Padangų, gumos ir plastiko atliekų utilizavimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dujų deginimo kameros korpusas apšiltintas izoliacine medžiaga.

