1. RCCV išklojos konstravimo būdas, naudojant bet kokiomis oro sąlygomis tinkamą RCCV skydą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad būdas apima stadijas, kuriose:
sumažina bet kokiomis oro sąlygomis tinkamo RCCV skydo radialinį dydį šio bet kokiomis oro sąlygomis tinkamo RCCV skydo išoriniame krašte;
pakelia RCCV iškloją, laikymo priemone naudojant bet kokiomis oro sąlygomis tinkamą RCCV skydą; ir
perneša RCCV iškloją į RCCV išklojos montavimo zoną, laikymo priemone naudojant bet kokiomis oro sąlygomis tinkamą RCCV skydą.

2. RCCV išklojos konstravimo būdas, naudojant bet kokiomis oro sąlygomis tinkamą RCCV skydą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad būdas apima stadijas, kuriose:
pakelia pirmąjį išklojos bloką, laikymo priemone naudojant bet kokiomis oro sąlygomis tinkamą RCCV skydą;
montuoja RCCV iškloją, uždedant pirmąjį išklojos bloką virš antrojo išklojos bloko, laikymo priemone naudojant bet kokiomis oro sąlygomis tinkamą RCCV skydą;
sumažina bet kokiomis oro sąlygomis tinkamo RCCV skydo radialinį dydį šio bet kokiomis oro sąlygomis tinkamo RCCV skydo išoriniame krašte;
pakelia RCCV iškloją, laikymo priemone naudojant bet kokiomis oro sąlygomis tinkamą RCCV skydą; ir
perneša RCCV iškloją į RCCV išklojos montavimo zoną, laikymo priemone naudojant bet kokiomis oro sąlygomis tinkamą RCCV skydą.

3. RCCV išklojos montavimo būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bet kokiomis oro sąlygomis tinkamo RCCV skydo radialinio dydžio sumažinimas apima šio bet kokiomis oro sąlygomis tinkamo RCCV skydo skersmens, didesnio už RCCV išklojos skersmenį, sumažinimą bent iki dydžio, kuris yra lygus RCCV išklojos skersmeniui.

4. RCCV išklojos konstravimo būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bet kokiomis oro sąlygomis tinkamo RCCV skydo radialinio dydžio sumažinimas apima šio bet kokiomis oro sąlygomis tinkamo RCCV skydo išorinio krašto užlenkimą.

5. RCCV išklojos konstravimo būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bet kokiomis oro sąlygomis tinkamo RCCV skydo radialinio dydžio sumažinimas apima šio bet kokiomis oro sąlygomis tinkamo RCCV skydo išorinio krašto nuimamos dalies nuėmimą.

6. RCCV išklojos konstravimo būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bet kokiomis oro sąlygomis tinkamo RCCV skydo radialinio dydžio sumažinimas apima bet kokiomis oro sąlygomis tinkamo RCCV skydo išorinio krašto slankiojančios dalies įtraukimą į vidų bet kokiomis oro sąlygomis tinkamo RCCV skydo radialine kryptimi.

7. RCCV išklojos konstravimo būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bet kokiomis oro sąlygomis tinkamo RCCV skydo radialinio dydžio sumažinimas apima bet kokiomis oro sąlygomis tinkamo RCCV skydo skersmens sumažinimą skydo dalyje bet kokiomis oro sąlygomis tinkamo RCCV skydo perimetro kryptimi.

