1. Saulės spindulių šilumos energijos keitimo į mechaninę ir šiluminę energijas sistema,susidedanti iš parabolinio veidrodžio, po juo įtvirtinto šilumos surinkėjo ir šilumos nešėjo,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šilumos surinkėjas susideda iš spyruoklės formos termotamprios grandinės, pagamintos iš medžiagų, turinčių galimybę deformuotis nuo temperatūros, pokyčių, įtvirtintos ant nukreipiamųjų ritinėlių su horizontaliomis sukimosi ašimis, pritvirtintų prie rėmo, kur vienas iš jų turi savistabdos mechanizmą, o parabolinis veidrodis įtvirtintas laikiklyje, kurio horizontali sukimosi ašis sutampa su parabolinio veidrodžio fokuso linija.

2. Saulės spindulių šilumos energijos keitimo į mechaninę ir šiluminę energijas sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad termotamprios grandinės viršutinė dalis, esanti po paraboliniu veidrodžiu, yra šilumos priėmėjas, o apatinė yra šilumos nuėmėjas.

3. Saulės spindulių šilumos energijos keitimo į mechaninę ir šiluminę energijas sistema pagal 1 punktą,  b esi s k i r i a n t i  tuo, kad ritinėlyje sumontuotas savistabdos mechanizmas veikia termotamprią grandinę judėti viena kryptimi.

4. Saulės spindulių šilumos energijos keitimo į mechaninę ir šiluminę energijas sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad medžiagomis, turinčiomis galimybę deformuotis nuo temperatūros pokyčių, gali būti plienas, bronza, nikelio-titano Iydinys, metalai su termine atmintimi, bimetaliniai elementai, kai kurios sintetines medžiagos.
