1. Įvairaus biokuro padavimo ir deginimo sistema, susidedanti iš kuro padavimo ir deginimo zonų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji sudaryta iš dviejų biokuro talpų (2), (3), dviejų biokuro padavimo linijų, kurių kiekviena sudaryta iš transporterio (4)/(5), įrengto tarp biokuro talpos (2)/(3) ir kietojo kuro katilo (1) nuožulniai, lanksčios, atsparios ugniai biokuro transportavimo žarnos (7)/(8), įtaisytos tarp transporterio (4)/(5) ir kietojo kuro katilo (1) apatinės dalies prieš degimo kamerą (6); be to, kiekvienos transportavimo žarnos (7), (8) apatinis galas nukreiptas į vidinį sraigtinį transporterį (9), įrengtą taip, kad vienas jo galas būtų prieš degimo kamerą (6), o kitas pačioje degimo kameroje (6), kurioje taip pat įrengtas kaitintuvas ir degančio kuro maišytuvas (13), pritvirtintas prie degimo kameros (6) uždangos (11), skiriančios degimo kamerą (6) nuo pelenų surinkimo talpos (12); be to, oro įpūtimui ir padavimui į degimo kamerą (6) ortakiu (10) įtaisytas ventiliatorius, o degimo proceso kontrolei fotoelementas (14).

2. Įvairaus biokuro padavimo ir deginimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nuožulniai įrengti transporteriai (4), (5) pasirinktinai yra juostiniai ar sraigtiniai.

3. Įvairaus biokuro padavimo ir deginimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nuožulniai įrengtų transporterių (4), (5) centrinė išilginė ašis su horizontaliąja plokštuma sudaro 15º-85º kampą.

4. Įvairaus biokuro padavimo ir deginimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad viena talpa (2) skirta vienos rūšies biokurui - medžio granulėms, kita (3) - įvairiam biokurui, išskyrus medžio granules. 

5. Įvairaus biokuro padavimo ir deginimo sistemos būdas, pagal kurį kurą deginimui į degimo zoną paduoda transporteriu ir degimo proceso eigą reguliuoja valdymo elementu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad biokurą į kietojo kuro katilo (1) degimo kamerą (6) paduoda iš dviejų skirtingų talpų (2), (3) ir padavimui naudoja du transporterius, vieną (4) biokuro padavimui iš talpos (2), kitą (5) iš talpos (3); be to, iš talpos (2) transporteris (4) paduoda tik medžio granules dozuojant į transportavimo žarną (7), pro kurią medžio granulės byrėdamos patenka ant besisukančio vidinio sraigtinio transporterio (9), paduodančio medžio granules į kietojo kuro katilo (1) degimo kamerą (6), kurioje medžio granulės užsidega nuo įkaitusio kaitintuvo, įsijungus ventiliatoriui (13) ir padavus orą į ortakį (10); be to, užsidegus medžio granulėms degimo proceso pradžioje ir fotoelementui (14) užfiksavus liepsnos atsiradimą, išsijungia medžio granulių padavimo transporteris (4) ir įsijungia transporteris (5) dozuojant paduoti iš talpos (3) įvairų biokurą, išskyrus medžio granules, per transportavimo žarną 8 ant besisukančio vidinio sraigtinio transporterio (9), transportuojančio biokurą į degimo kamerą (6); be to, jei fotoelementas (14) užfiksuoja liepsnos lygį, kuris neatitinka nustatyto, tuomet įsijungia transporteris (4), paduodantis biokurą iš talpos (2), o transporteris (5), paduodantis biokurą iš talpos (3) gali išsijungti arba veikti toliau, taip, kaip numatyta proceso valdymo programoje.

6. Įvairaus biokuro padavimo ir deginimo sistemos veikimo būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, užsidegus medžio granulėms ir atsiradus liepsnai degimo proceso pradžioje, kaitintuvas išsijungia ir įsijungia tik tuomet, kai per nustatytą laiką neatsistato liepsnos lygis dėl degimo proceso sutrikimų. 

7. Įvairaus biokuro padavimo ir deginimo sistemos veikimo būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ventiliatorius po pradinės liepsnos atsiradimo proceso pradžioje dar veikia 5s-20 min.

8. Įvairaus biokuro padavimo ir deginimo sistemos veikimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad maišytuvas (13) degant kurui degimo kameroje (6) veikia periodiškai pagal proceso valdymo programą.

