1. Fotonuotraukos perkėlimo ant medinės lentos ar plokštės būdas,vaizdinių elementų perkėlimui ant pagrindo panaudojant dažus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad medinėje lentoje ar plokštėje pagal perkeliamos fotonuotraukos vaizdinius elementus įpjauna įpjovas, kurių šoninių plokštumų sudaromas kampas lygus 10°-90° ir kurių gylis, kai vaizdinio elemento spalvos tonas tamsesnis ar juodas, yra ne mažesnis kaip 1 mm, ir kurių gylis, kai vaizdinio elemento spalvos tonas šviesesnis ar baltas, yra ne didesnis kaip 1 mm, po to medinės lentos ar plokštės paviršių su įpjovomis padengia laku, ir, lakui išdžiūvus, nudažo sendinimo dažais, o išdžiuvus sendinimo dažams, paviršių nušlifuoja abrazyvine medžiaga.

2. Fotonuotraukos perkėlimo ant medinės lentos ar plokštės būdas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad medinės lentos ar plokštės paviršių su įpjovomis, nudažytą sendinimo dažais ir nušlifuotą abrazyvine medžiaga, padengia laku.

3. Fotonuotraukos perkėlimo ant medinės lentos ar plokštės būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įpjauna įpjovas, kurių vertikalus skerspjūvio plotas yra geometrinės figūros - lygiašonio trikampio formos.

4. Fotonuotraukos perkėlimo ant medinės lentos ar plokštės būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įpjaunant įpjovas, kai vaizdinio elemento spalvos tonas šviesesnis ar baltas, tarp išpjovų palieka tarpą ne mažesnį kaip 1 mm.
