PAGE  

1. Optinės spinduliuotės ir elektromagnetinio lauko terapijos prietaisas, turintis korpusą (2), kuriame sumontuoti infraraudonosios spinduliuotės šaltinis (9), valdymo įtaisas (4) ir optinė fokusuojanti sistema (11), elektromagnetus (12, 13) ir juostą (1),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuse (2) papildomai sumontuoti gintaro spalvos šviesos spinduliuotės šaltinis (10) ir infraraudonosios spinduliuotės, gintaro spalvos spinduliuotės ir įtampos impulsų, paduodamų į elektromagnetus, moduliatorius (5).

2. Terapijos prietaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo korpusas (2) ir elektromagnetai (12, 13) yra sumontuoti juostoje (1).

3. Terapijos prietaisas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektromagnetus (12, 13) sudaro dvi elektromagnetinės ritės, kurios įtaisytos juostoje (1) simetriškai korpuso (2) atžvilgiu.

4. Terapijos prietaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad moduliatorius (5) turi atmintinę (6), kurioje įrašytas sinchroninis infraraudonosios spinduliuotės, gintaro spalvos spinduliuotės ir įtampos impulsų, paduodamų į elektromagnetus (12, 13), valdymo signalas, kurį sudaro suma dviejų impulsų sekų, iš kurių viena seka cikliškai keičia savo dažnį žemų dažnių intervale, kita seka turi pastovų dažnį, trimis eilėmis viršijantį pirmąją seką.

5. Terapijos prietaisas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmosios impulsų sekos dažnių intervalas yra 1 – 80 Hz ribose.

6. Terapijos prietaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad infraraudonosios spinduliuotės šaltinis (9) yra lazeris arba šviesos diodas ir kad gintaro spalvos spinduliuotės šaltinis (10) yra šviesos diodas, kurio spinduliuotės bangos ilgis yra 585 – 595 nm.

