1.Šviesos impulsų suminio dažnio generavimo būdas, kai į kvadratinio jautrio netiesinę medžiagą nukreipia šviesos impulsus, kurioje, tenkinant fazinio sinchronizmo sąlygas, vyksta suminio dažnio generavimas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesos impulsus į kvadratinio jautrio netiesinės medžiagos įėjimo galą nukreipia poromis nuosekliai vienas po kito taip, kad
 - kiekvienos poros pirmas šviesos impulsas pirmą kartą praeina kvadratinio jautrio netiesinę medžiagą joje nesukeliant netiesinės sąveikos, 
 - praėjusį per minėtą netiesinę medžiagą pirmą impulsą grąžina atgal ir vėl nukreipia į minėtos kvadratinio jautrio netiesinės medžiagos tą patį įėjimo galą ‚

 - antrą kartą sklisdamas grąžintas minėtas pirmas šviesos impulsas persikloja su pirma kartą sklindančiu per kvadratinio jautrio netesinę medžiagą tos pačios poros antruoju šviesos impulsu, užtikrinant tarp šių impulsų fazinio sinchronizmo sąlygas, 
- išpildžius minėtoje kvadratinio jautrio netiesinėje medžiagoje tarp minėtų impulsų fazinio sinchronizmo sąlygas vyksta efektyvi netiesinė sąveika ir vyksta minėtų pirmą ir antrą kartą kvadratinio jautrio neteisinėje medžiagoje sklindančių kiekvienos poros impulsų apsijungimas į suminio dažnio šviesos impulsus.

2 .Šviesos impulsų suminio dažnio generavimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laiko intervalas tarp porą sudarančių šviesos impulsų yra lygus trukmei T, per kurią poros pirmasis šviesos impulsas pradedant nuo kvadratinio jautrio netiesinės medžiagos įėjimo galo prasklinda per minėtą kvadratinio jautrio netiesinę medžiagą, grąžinamas atgal ir nukreipiant vėl patenka į minėtos kvadratinio jautrio netiesinės medžiagos tą patį įėjimo galą. 

3.Šviesos impulsų suminio dažnio generavimo būdas, kai į kvadratinio jautrio netiesinę medžiagą nukreipia impulsus, kurioje, tenkinant fazinio sinchronizmo sąlygas, vyksta suminio dažnio generavimas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesos impulsus į kvadratinio jautrio netiesinės medžiagos įėjimo galą nukreipia taip, kad 
-kiekvieno šviesos impulso pirmoji dalis pirmą kartą sklinda kvadratinio jautrio netiesine medžiaga joje nesukeliant netiesinės sąveikos, 
- praėjusią per minėtą netiesinę medžiagą šviesos impulso pirmąją dalį grąžina atgal ir vėl nukreipia į minėtos kvadratinio jautrio netiesinės medžiagos tą patį įėjimo galą, 
- grąžinta ir antrą kartą sklindanti minėto šviesos impulso pirmoji dalis persikloja su pirma kartą sklindančia per kvadratinio jautrio netesinę medžiagą to paties šviesos impulso antra dalimi, 
- tarp persiklojančių kvadratinio jautrio netesinėje medžiagoje minėtų impulso dalių užtikrina fazinio sinchronizmo sąlygas, kurioms esant minėtoje kvadratinio jautrio netiesinėje medžiagoje vyksta efektyvi netiesinė sąveika ir vyksta minėtų pirmą ir antrą kartą kvadratinio jautrio netiesinėje medžiagoje sklindančių ir persiklojančių to paties impulso dalių apsijungimas į suminio dažnio šviesos impulsus. 

4.Šviesos impulsų suminio dažnio generavimo būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesos impulsų trukmė yra didesnė nei trukmė T, per kurią šviesos impulso pirmoji dalis, pradedant nuo kvadratinio jautrio netiesinės medžiagos įėjimo galo, prasklinda per kvadratinio jautrio netiesinę medžiagą, grąžinama atgal ir nukreipta vėl patenka į minėtos kvadratinio jautrio netiesinės medžiagos tą patį įėjimo galą.

5.Šviesos impulsų suminio dažnio generavimo būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas grąžintas šviesos impulsas arba grąžinta šviesos impulso pirmoji dalis antrą kartą sklindantis arba sklindanti kvadratinio jautrio netesinėje medžiagoje persikerta kampu atitinkamai su pirma kartą sklindančiu kvadratinio jautrio netesinėje medžiagoje tos pačios poros antruoju šviesos impulsu arba to paties šviesos impulso antra dalimi ir, užtikrinant tarp persiklojančių šviesos impulsų arba atitinkamai tarp šviesos impulso dalių nekolinearios netiesinės sąveikos fazinio sinchronizmo sąlygas, persiklojantys impulsai arba persiklojančios šviesos impulso dalys apjungiamos laike sumuojant jų dažnius.

.
6.Šviesos impulsų suminio dažnio generavimo būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas grąžintas šviesos impulsas arba grąžinta šviesos impulso dalis antrą kartą sklindantis arba sklindanti kvadratinio jautrio netesinėje medžiagoje kolineariai persikloja atitinkamai su pirma kartą sklindančiu kvadratinio jautrio netesinėje medžiagoje poros antruoju šviesos impulsu arba to paties šviesos impulso antra dalimi ir užtikrinant tarp persiklojančių šviesos impulsų arba atitinkamai tarp šviesos impulso dalių kolinearios netiesinės sąveikos fazinio sinchronizmo sąlygas, persiklojantys minėti šviesos impulsai arba persiklojančios minėto šviesos impulso dalys apjungiamos laike sumuojant jų dažnius.

7. Šviesos impulsų suminio dažnio generavimo įrenginys, apimantis kvadratinio jautrio netiesinę medžiagą (3) ir optiką, nukreipiančią šviesos impulsus į minėtos kvadratinio jautrio medžiagos (3) įėjimo galą ir išvedančią suminio dažnio impulsus iš kvadratinio jautrio netiesinės medžiagos (3) išėjimo galo,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad numatyta optinė sistema, optiškai sujungianti minėtos medžiagos išėjimo galą su jos įėjimo galu bei skirta praėjusiam pirmąjam šviesos impulsui (1) iš šviesos impulsų poros arba kiekvieno šviesos impulso (1) praėjusiai pirmajai daliai (1) grąžinti ir vėl nukreipti į minėtą netiesinės medžiagos (3) įėjimo galą taip, kad optinės sistemos grąžintas minėtas impulsas (2) arba grąžinta impulso dalis (2) netiesinėje medžiagoje (3) persikloja su pirmą kartą sklindančiu per kvadratinio jautrio netesinę medžiagą (3) tos pačios poros antruoju šviesos impulsu (1) arba impulso antra dalimi (1), užtikrinant tarp persiklojančių impulsų ar impulso dalių (1 ir 2) fazinio sinchronizmo sąlygas bei apsijungimą į suminio dažnio šviesos impulsus (4).
8. Šviesos impulsų suminio dažnio generavimo įrenginys pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta optinė sistema apima atspindžio veidrodžius (5, 5‘) ir poliarizacijos pasukimo elementą (6), pasukantį šviesos impulso poliarizaciją ribose nuo 0 iki 90 laipsnių kampu, išdėstytus grąžinamų impulsų optiniame kelyje taip, kad grąžinamas impulsas ar impulso dalis nekertant netiesinės medžiagos (3), būtų nukreiptas(a) į netiesinės medžiagos (3) įėjimo galą bei grąžintas impulsas (2) ar impulso dalis (2) kirstųsi kampu kvadratinio jautrio netesinėje medžiagoje (3) su pirmą kartą sklindančiu atitinkamai tos pačios poros antru impulsu (1) arba su to paties impulso antra dalimi (1).
9. Šviesos impulsų suminio dažnio generavimo įrenginys pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta optinė sistema sudaryta iš optinių elementų, apimančių atspindžio veidrodžius (5, 5‘), poliarizacijos pasukimo elementą (6), pasukantį šviesos impulso poliarizaciją 90 laipsnių kampu, poliarizacinį pluošto daliklį (7), esantį priešais netiesinės medžiagos (3) įėjimo galą ir skirtą sudėti pirmą ir antrą kartą pro kvadratinio jautrio netiesinę medžiagą (3) sklindančius statmenų poliarizacijų šviesos impulsus, bei dichroinį veidrodį (8), esantį priešais kvadratinio jautrio netiesinės medžiagos (3) išėjimo galą, skirtą atskirti apjungtus laike suminio dažnio impulsus (4) nuo netiesinę medžiagą (3) praėjusių šviesos impulsų (4‘), visi paminėti optinę sistemą sudarantys optiniai elementai išdėstyti grąžinamų šviesos impulsų ar impulso dalių optiniame kelyje taip, kad grąžinamas impulsas ar impulso dalis, nekertant netiesinės medžiagos (3), būtų nukreipti į netiesinės medžiagos (3) įėjimo galą taip, kad grąžintas ir antrą kartą sklindantis impulsas (2) ar impulso dalis (2) persiklotų kvadratinio jautrio netiesinėje medžiagoje (3) su pirmą kartą sklindančiu tos pačios poros antru impulsu (1) arba atitinkamai su to paties impulso antra dalimi (1). 
10. Šviesos impulsų suminio dažnio generavimo įrenginys pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta optinė sistema sudaryta iš optinių elementų, apimančių atspindžio veidrodžius (5, 5‘), poliarizacijos pasukimo elementą (6‘), pasukantį šviesos impulso poliarizaciją 90 laipsnių kampu, poliarizacinį pluošto daliklį (7), esantį priešais netiesinės medžiagos (3) įėjimo galą, ir skirtą sudėti pirmą ir antrą kartą pro kvadratinio jautrio netiesinę medžiagą (3) sklindančius statmenų poliarizacijų šviesos impulsus, bei dichroinį veidrodį (8), esantį priešais kavadratinio jautrio netiesinės medžiagos (3) išėjimo galą, skirtą atskirti apjungtus laike suminio dažnio impulsus (4) nuo praėjusių netiesinę medžiagą (3) šviesos impulsų (4‘), minėtos optinės sistemos minėti optiniai elementai išdėstyti grąžinamų šviesos impulsų optiniame kelyje taip, kad grąžinamas impulsas, atsispindėjęs nuo veidrodžio (5) kirstų netiesinę medžiagą (3) ta pačia trajektorija kaip ir pirmą kartą sklindantis impulsas (1) ar impulso dalis (1) ir atsispindėję nuo kito veidrodžio (5‘) ir poliarizacinio pluošto daliklio (7), būtų nukreiptas(a) į netiesinės medžiagos (3) įėjimo galą taip, kad grąžintas impulsas ar impulso dalis (2) persiklotų kvadratinio jautrio netiesinėje medžiagoje (3) su pirmą kartą sklindančiu tos pačios poros antru impulsu (1) arba atitinkamai su to paties impulso antra dalimi. 
10. Šviesos impulsų suminio dažnio generavimo įrenginys pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta optinė sistema apima optinę skaidulą (9) su galuose prijungtais kolimatoriais (10, 10‘), kur į skaidulos vieną galą per pirmą kolimatorių (10) patenka kvadratinio jautrio netiesinę medžiagą (3) praėjęs pirmasis poros impulsas (1) arba impulso pirmoji dalis (1), kuris(i) praėjęs(usi) minėtą optinę skaidulą (9) ir antrą kolimatorių (10‘) grąžinamas(a) atgal ir nukreipiamas(a) į netiesinės medžiagos (3) įėjimo galą, o optinės skaidulos ilgis parenkamas toks, kad antrą kartą pro kvadratinio jautrio netesinę medžiagą (3) sklindantis grąžintas poros pirmas impulsas (2) arba impulso pirmoji dalis (2) joje persiklotų su pirmą kartą sklindančiu tos pačios poros antru impulsu (1) arba atitinkamai su to paties impulso antra dalimi (1). 
11. Šviesos impulsų suminio dažnio generavimo įrenginys pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta optinė sistema apima veidrodžius (11) ir (12), suformuotus ant kvadratinio jautrio netiesinės medžiagos (3) atitinkamų išėjimo ir įėjimo galų taip, kad praėjęs netiesinę medžiagą (3) pirmas poros impulsas (1) ar impulso pirma dalis (1) atsispindi nuo veidrodžio (11), suformuoto ant netiesinės medžiagos (3) išėjimo galo, grįžta atgal per netiesinę medžiagą (3) ir atsipindi nuo veidrodžio (12), suformuoto ant įėjimo galo, o atsispindėjęs nuo veidrodžio (12) grąžintas ir antrą kartą sklindantis impulsas (2) arba impulso pirmoji dalis persikloja kvadratinio jautrio netesinėje medžiagoje (3) su pirmą kartą sklindančiu tos pačios poros antru impulsu (1) arba atitinkamai su impulso antra dalimi (1).
12. Šviesos impulsų suminio dažnio generavimo įrenginys pagal bet kurį 7-11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta kvadratinio jautrio netiesinė medžiaga yra dvejopai laužiantis netiesinis kristas skirtas optinių harmonikų arba suminio dažnio generavimui (pvz. LBO, BBO, LN, KTP, KDP ir t. t.), periodiškai orientuotas netiesinis kristalas (pvz. PPLN, PPLT, PPKTP ir t. t.), netiesinis kristalas su jame suformuotu bangolaidžiu arba bet koks kitas įrenginys kurio kvadratinio jautrio netiesiškumas nelygus nuliui  (
[image: image1.wmf](

)

0

2

¹

c

).
_1389509472.unknown

