1. Daugiacilindrio Stirlingo ciklo įrenginio tiesioginės šilumokaitos regeneratorius, įrengiamas darbo kamerų jungiamuosiuose kanaluose su kintamaisiais darbo agento srautais ir vieno termodinaminio proceso metu išskiriamą šiluminę energiją grąžinantis kito termodinaminio proceso darbo agentui,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kanalai, jungiantys skirtingų temperatūrų kintamo tūrio darbo kameras, sugrupuoti poromis taip, kad vienos poros kanaluose tuo pat metu (sinchroniškai) srūva priešingos krypties darbo agento srautai, o tarp kiekvienos grupės kanalų įrengiami šilumokaitos elementai, perduodantys vieno srauto šiluminę energiją kitam srautui.

