1. Valdomas laisvų svyruojančių stūmoklių Stirligo ciklo įrenginys, susidedantis iš tūrinės šiluminės mašinos korpuso, kurio cilindrinėje ertmėje įrengti svyruojantys mentiniai stūmokliai, padalinantys cilindrinę ertmę į keturias kintamo tūrio darbo kameras, o koncentriškai su šia šilumine mašina įrengta švytuojamoji sukioji elektros mašina, kurios rotorius tiesiogiai sujungtas su mentinių stūmoklių grupe,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad Stirlingo ciklo įrenginyje įrengti du ar daugiau laisvų svyruojančių stūmoklių šiluminių mašinų ir švytuojamųjų sukiųjų elektros mašinų komplektai, kurių stūmoklių švytavimo amplitudė, fazė ir spektras valdomi elektronikos priemonėmis, valdant švytuojamųjų elektros mašinų veikimą, o šiluminės mašinų karštosios ir šaltosios darbo kameros sujungtos tarpusavyje taip, kad sudarytų elementarius Stirlingo ciklo mazgus, sudarančius daugiacilindrio Stirlingo įrenginio sistemą.

2. Valdomas laisvų svyruojančių stūmoklių Stirlingo ciklo įrenginys pagal punktą 1,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumokaičiais naudojamos šiluminių mašinų korpuso dalys su įrengtais jose kanalais išoriniams skystiems šilumnešiams cirkuliuoti, o šiluminių mašinų karštosios darbo kameros per regeneratorius sujungtos su šaltosiomis darbo kameromis.

3. Valdomas laisvų svyruojančių stūmoklių ciklo įrenginys pagal punktą 1,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šiluminių mašinų karštosios darbo kameros sujungtos per išorinius kaitintuvus, regeneratorius, išorinius aušintuvus su šaltosiomis darbo kameromis.

4. Valdomas laisvų svyruojančių stūmoklių Stirlingo ciklo įrenginys pagal punktą 1,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumokaičiais naudojamos šiluminių mašinų korpuso dalys su įrengtais jose kanalais išoriniams skystiems šilumnešiams cirkuliuoti, o šiluminių mašinų karštosios darbo kameros sujungtos per išorinius kaitintuvus, regeneratorius, išorinius aušintuvus su šaltosiomis darbo kameromis.

5. Valdomas laisvų svyruojančių stūmoklių Stirlingo ciklo įrenginys pagal punktą 2, arba punktą 3, arba punktą 4,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šiluminių mašinų cilindrinėse ertmėse įrengtos dvi fiksuotos pertvaros ir svyruojantis dvimentis stūmoklis, tiesiogiai sujungtas su švytuojamosios sukiosios elektros mašinos rotoriumi.

6. Valdomas laisvų svyruojančių stūmoklių Stirlingo ciklo įrenginys pagal punktą 2, arba punktą 3, arba punktą 4,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šiluminių mašinų cilindrinėse ertmėse įrengti dvi analogiškos mentinių stūmoklių grupės, svyruojančios priešingomis kryptimis, o švytuojamosios sukiosios elektros mašinos turi po du rotorius švytuojančius priešingomis krytimis ir tiesiogiai sujungtus su atitinkama stūmoklių grupe

7. Valdomas laisvų svyruojančių stūmoklių Stirlingo ciklo įrenginys pagal 5 arba 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad švytuojamosios elektros mašinos valdomos taip, kad jų rotorių švytavimo fazių skirtumas būtų lygus ketvirčiui periodo. 

8. Valdomas laisvų svyruojančių stūmoklių Stirlingo ciklo įrenginys pagal 5 arba 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siekiant realizuoti idealų Stirltingo ciklą su izochoriais procesais, švytuojamosios elektros mašinos valdomos taip, kad švytavimo judesio kitimo forma būtų artima lygiašoniam trikampiui. 

