PAGE  

1. Biokuro briketų gamybos būdas, apimantis įvairių atliekų surinkimą bei suslėgimą,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šias pakopas (mechaninis būdas):

1) visos atliekos sumaišomos dideliame inde (be vandens arba su vandeniu) kartu su rišamąja medžiaga;

2) naudojant mechanines stakles su plėvele, iš sumaišytos medžiagos formuojami (cilindro formos) briketai, kurie apvyniojami šia minėta plėvele;

3) staklėse suformuoti briketai išimami iš mechaninių staklių ir padedami tam tikrą laiką džiūti, apytikriai 5 valandas (pirminis džiovinimas);

4) po pirminio džiovinimo nuo suformuotų briketų nuimama minėta plėvelė;

5) suformuoti briketai vėl džiovinami, apytikriai 12-13 valandų (antrinis džiovinimas).

2. Biokuro briketų gamybos būdas, apimantis įvairių atliekų surinkimą bei suslėgimą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad apima šias pakopas (rankinis būdas):

1) visos atliekos sumaišomos dideliame inde (be vandens) kartu su rišamąja medžiaga arba be rišamosios medžiagos;
1) sumaišyta medžiaga įdedama / įspaudžiama į paruoštas popierines cilindro formos gilzes (šios popierinės gilzės yra atliekos nuo gamybinių procesų).

3. Biokuro briketų gamybos būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rišamoji medžiaga yra bet kokio tipo miltai, miltų dulkės, krakmolas arba atliekos nuo įvairių grūdų.

4. Biokuro briketų gamybos būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rišamoji medžiaga sudaro 5-50 % nuo bendros mišinio masės, tačiau optimaliausia rišamosios medžiagos dalis bendroje masėje – 15 %.

5. Biokuro briketų gamybos būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rišamosios medžiagos gali nebūti.
6. Biokuro briketų gamybos būdas pagal bet kurį iš aukščiau minėtų punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtų brikėtų forma gali būti įvairi: cilindras, stačiakampis, kūgis, kiaušinis, kubas, piramidė, rutulys, šešiakampė prizmė ir panašiai; taip pat minėtas brikėtas gali būti kitos taisyklingos arba netaisyklingos formos.

7. Biokuro briketų gamybos būdas pagal bet kurį iš aukščiau minėtų punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtos atliekos gali būti šios:

šlapios arba sausos durpės, anglies smėlis, triušių išmatos, bet koks šienas, bet kokie šiaudai, lukštai ir atliekos nuo visų grudų (kukurūzų, grikių, ryžių, miežių, avižų ir t.t.), saulėgrąžų lakštai, riešutų kevalai, visų rūšių miltai arba jų malimo proceso likučiai, miltų dulkės, naudotas aliejus, smulkintos šakos, stambios drožlės, smulkios / stambios pjuvenos, eglės ir pušų kankorėžiai, perdirbtas tepalas, įvairūs grūdai ir panašiai.
