1. Biriųjų sudėtinių trąšų gamybos būdas, kai birius azoto, fosforo, kalio komponentus sausai maišo maišytuve, granuliuoja, frakcionuoja, smulkiąją frakciją grąžina į maišytuvą ir kondicionuoja, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad siekiant supaprastinti procesą ir sumažinti energetines sąnaudas į granuliatorių tiekia kietinančią karbamido, sieros rūgšties ir magnio bei amonio sulfato pulpą.

2. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad į maišytuvą taip pat gali būti tiekiama iki 50% kietinančios pulpos.

3. Būdas pagal 1 ir 2 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad birių trąšų komponentų ir kietinančios pulpos masių santykis yra 1:0,1-0,6, geriau yra 1:0,2-0,5.

4. Būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad birių trąšų komponentų maišytuve ir grąžinamos smulkios frakcijos masių santykis yra 1:0,5-4. 

5. Būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kietinančiąją pulpą gauna trimis stadijomis:

(a) karbamidą maišo su koncentruota sieros rūgštimi ir skiedžia vandeniu; 

(b) gautą karbamido ir sieros rūgšties pulpą maišo su magnio komponentu; 

(c) gautą karbamido, sieros rūgšties ir magnio komponento pulpą maišo su amonio sulfatu.

6. Būdas pagal bet kurį iš 1-5 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad (a) stadijoje karbamidą su sieros rūgštimi ir vandeniu maišo iki 5 min., esant masių santykiui karbamidas: sieros rūgštis 1:0,05-0,2, geriau 1:0,1-0,2; ir sieros rūgštis:vanduo 1:0,5-1,0 ir temperatūrai 45-50o C, kol pasiekiamas suspensijos tankis 1,35-1,39 g/cm3 ir pH mažiau, negu 1,5.

7. Būdas pagal bet kurį iš 1-6 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad magnio komponentą su (a) stadijos karbamido ir sieros rūgšties pulpa maišo, esant karbamido:MgO:sieros rūgšties masių santykiui 1:0,05-0,2:0,05-0,2, geriau esant masių santykiui 1:0,09-0,11:0,09-0,11, palaikant pulpos pH 3,5-5,5, esant 75-85o C temperatūrai.

8. Būdas pagal 7 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad (b) stadijoje pulpą maišo su magnio komponentu, tokiu kaip periklazo lydymo produktas, kuriame yra ne mažiau, negu 75 % MgO, o dalelių dydis ne didesnis, negu 2 mm.

9. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad (c) stadijoje karbamido, sieros rūgšties, magnio komponento pulpą maišo su amonio sulfatu 75-90o C temperatūroje, esant pH 4,5-6,5. 

10. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad pagamintą produktą brandina sandėlyje 24–36 val.

