1. Nusileidimo oru aparatas, įskaitant pagrindinį rėmą (1), virvės vyniojimo plokščių mazgą (2) ir stūmoklinį greičio ribojimo mazgą (3); Pagrindinės pagrindinio rėmo (1) dalys – pirmasis atraminis dokas (1A) ir antrasis atraminis dokas (1B); virvės vyniojimo plokščių mazgo (2) pagrindinės dalys – pirmoji vyniojimo plokštė (2.1A), antroji vyniojimo plokštė (2.1B), centrinė dalis (2.2), virvė (2.31), virvės galo tvirtinančioji dalis (2.41) bei centrinė ašis (2.5). Virvė (2.31) vyniojama virvės vyniojimo plokštėse, virvės galuose įrengta tvirtinančioji dalis (2.41), vyniojimo plokštė įrengta pirmajame atraminiame doke (1A) ir antrajame atraminiame doke (1B), ant centrinės ašies (2.5); stūmoklinio greičio ribojimo mazgo (3) pagrindinės dalys – alkūninis velenas (3.1), greičio ribojimo stūmoklis (3.2), galinė stūmoklio koto jungtis (3.3), stūmoklio greičio reguliavimo dalis (3.6), pirmasis stūmoklio atraminis velenas (3.4A) ir antrasis stūmoklio atraminis velenas (3.4B); pirmasis stūmoklio atraminis velenas (3.4A) ir antrasis stūmoklio atraminis velenas (3.4B) įtvirtinti atitinkamai pirmajame atraminiame doke (1A) ir antrajame atraminiame doke (1B); alkūninis velenas (3.1) sujungtas su galine stūmoklio koto jungtimi (3.3),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi ir kairįjį sinchronizuojantį sukamąjį mazgą (4A) bei dešinįjį sinchronizuojantį sukamąjį mazgą (4B); kairysis sinchronizuojantis sukamasis mazgas (4A) ir dešinysis sinchronizuojantis sukamasis mazgas (4B) sumontuoti atitinkamai abipus virvės vyniojimo plokščių mazgo (2); kairiojo sinchronizuojančio sukamojo mazgo (4A) pagrindinės dalys – pirmoji kairioji sukamoji dalis (4A11), antroji kairioji sukamoji dalis (4A12) ir pirmosios sukamosios dalies atraminis velenas (4A4); pirmoji kairioji sukamoji dalis (4A11) tvirtinama vienoje virvės vyniojimo plokštės pusėje; dešiniojo sinchronizuojančio sukamojo mazgo (4B) pagrindinės dalys – pirmoji dešinioji sukamoji dalis (4B11), antroji dešinioji sukamoji dalis (4B12), taip pat pirmosios sukamosios dalies atraminis velenas (4B4); pirmoji dešinioji sukamoji dalis (4B11) tvirtinama kitoje virvės vyniojimo plokštės pusėje; minėtasis alkūninis velenas (3.1) įrengiamas tarp antrosios kairiosios sukamosios dalies (4A12) ir antrosios dešiniosios sukamosios dalies (4B12); kairioji tvirtinančioji alkūninio veleno dalis (4A6) ir dešinioji tvirtinančioji alkūninio veleno dalis (4B6) įrengiamos atitinkamai ant antrosios kairiosios sukamosios dalies (4A12) ir antrosios dešiniosios sukamosios dalies (4B12); kairysis vienkryptis sukamasis elementas (4A3) sumontuojamas tarp kairiosios tvirtinančiosios alkūninio veleno dalies (4A6) ir antrosios kairiosios sukamosios dalies (4A12) ir sudaro pirmąjį vienkryptį kombinuotąjį sukamąjį elementą, kuris įrengiamas ant pirmojo atraminio doko (1A) per pirmosios sukamosios dalies atraminį veleną (4A4); dešinysis vienkryptis sukamasis elementas (4B3) sumontuojamas tarp dešiniosios tvirtinančiosios alkūninio veleno dalies (4B6) ir antrosios dešiniosios sukamosios dalies (4B12) ir sudaro antrąjį vienkryptį kombinuotąjį elementą, o įrengiamas ant antrojo atraminio doko (1B) per antrosios sukamosios dalies atraminį veleną (4B4); alkūninis velenas (3.1) įrengiamas ant kairiosios tvirtinančiosios alkūninio veleno dalies (4A6) ir dešiniosios tvirtinančiosios alkūninio veleno dalies (4B6).
2. Nusileidimo oru aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtoji pirmoji vyniojimo plokštė (2.1A) virvės vyniojimo plokščių mazge yra tas pats elementas, kaip pirmoji kairioji sukamoji dalis (4A11) kairiajame sinchronizuojančiame sukamajame mazge (4A); antroji vyniojimo plokštė (2.1B) virvės vyniojimo plokščių mazge yra tas pats elementas, kaip pirmoji dešinioji sukamoji dalis (4B11) dešiniajame sinchronizuojančiame sukamajame mazge (4B).
3. Nusileidimo oru aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtasis pirmasis vienkryptis sukamasis kombinuotasis elementas yra integruotasis vienkryptis sukamasis kombinuotasis dviračio laisvosios eigos rato formos struktūros elementas; antroji kairioji sukamoji dalis (4A12) yra išorinis smagračio žiedas, o tvirtinančioji alkūninio veleno dalis (4A6) yra vidinis smagračio žiedas; kairioji tvirtinančioji alkūninio veleno dalis (4A6) sumontuojama ant atraminio doko (1A) per pirmosios sukamosios dalies atraminį veleną (4A4); minėtasis antrasis vienkryptis sukamasis kombinuotasis elementas yra integruotasis vienkryptis sukamasis kombinuotasis dviračio laisvosios eigos rato formos struktūros elementas; antroji dešinioji sukamoji dalis (4B12) yra išorinis smagračio žiedas, o dešinioji tvirtinančioji alkūninio veleno dalis (4B6) yra vidinis smagračio žiedas; dešinioji tvirtinančioji alkūninio veleno dalis (4B6) sumontuojama ant atraminio doko (1B) per antrosios sukamosios dalies atraminį veleną (4B4).
4. Nusileidimo oru aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtasis pirmasis vienkryptis sukamasis kombinuotasis elementas yra atskiras vienkryptis sukamasis kombinuotasis elementas; minėtasis antrasis vienkryptis sukamasis kombinuotasis elementas yra atskiras vienkryptis sukamasis kombinuotasis elementas; pirmosios sukamosios dalies atraminio veleno atraminis paviršius (4A5) ir antrosios sukamosios dalies atraminio veleno atraminis paviršius (4B5) įrengiami atitinkamai ant pirmojo atraminio doko (1A) ir antrojo atraminio doko (1B); minėtieji pirmosios sukamosios dalies atraminis velenas (4A4) ir antrosios sukamosios dalies atraminis velenas (4B4) įrengiami atitinkamai ant pirmojo atraminio doko (1A) ir antrojo atraminio doko (1B) per pirmosios sukamosios dalies atraminio veleno atraminį paviršių (4A5) ir antrosios sukamosios dalies atraminio veleno atraminį paviršių (4B5).
5. Nusileidimo oru aparatas pagal 1 arba 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmosios sukamosios dalies atraminis velenas (4A4) ir antroji kairioji sukamoji dalis (4A12) sumontuojami ir įtvirtinami minėtajame pirmajame vienkrypčiame kombinuotajame sukamajame elemente; kairysis vienkryptis sukamasis elementas (4A3) sumontuojamas tarp pirmosios sukamosios dalies atraminio veleno (4A4) ir kairiosios tvirtinančiosios alkūninio veleno dalies (4A6); antrosios sukamosios dalies atraminis velenas (4B4) ir antroji dešinioji sukamoji dalis (4B12) sumontuojami ir įtvirtinami minėtajame antrajame vienkrypčiame kombinuotajame sukamajame elemente, o dešinysis vienkryptis sukamasis elementas (4B3) įrengiamas tarp antrosios sukamosios dalies atraminio veleno (4B4) ir dešiniosios tvirtinančiosios alkūninio veleno dalies (4B6).
6. Nusileidimo oru aparatas pagal 1 arba 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmosios sukamosios dalies atraminis velenas (4A4) ir kairioji tvirtinančioji alkūninio veleno dalis (4A6) sumontuojami ir įtvirtinami minėtajame pirmajame vienkrypčiame kombinuotajame sukamajame elemente; kairysis vienkryptis sukamasis elementas (4A3) sumontuojamas tarp pirmosios sukamosios dalies atraminio veleno (4A4) ir antrosios kairiosios sukamosios dalies (4A12); antrosios sukamosios dalies atraminis velenas (4B4) ir dešinioji tvirtinančioji alkūninio veleno dalis (4B6) įrengiami ir įtvirtinami minėtajame antrajame vienkrypčiame kombinuotajame sukamajame elemente; dešinysis vienkryptis sukamasis elementas (4A3) sumontuojamas tarp antrosios sukamosios dalies atraminio veleno (4B4) ir antrosios dešiniosios sukamosios dalies (4B12).
7. Nusileidimo oru aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindinis virvinis komponentas (5) yra įrengtas ant pagrindinio rėmo (1); minėtasis pagrindinis virvinis komponentas (5) gali būti sudarytas iš ne mažiau kaip dviejų ridenančiųjų dalių, įrengtų pagrindiniame rėme (1) per jungiamuosius dokus šonuose aukščiau ir žemiau; ridenančiosios dalys šonuose aukščiau ir žemiau išdėstomos įvertinus virvės (2.31) vyniojimo kryptis ir įtempio kryptis; viršutinė ir apatinė ridenančiosios dalys išdėstytos kryžmiškai; virvei (2.31) judant ji visuomet spaudžia ir eina per viršutinių ir apatinių ridenančiųjų dalių paviršius.

8. Nusileidimo oru aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atsparumą dilimui suteikianti dalis (2.3A) įrengiama prie virvės (2.31) vietos netoli virvės galo tvirtinančiosios dalies (2.41).
9. Nusileidimo oru aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žmogaus kūnui sujungti su nusileidimo aparatu ir prie jo pritvirtinti naudojama jungtis įrengiama minėtajame pagrindiniame rėme (1); pagrindinės minėtosios jungties dalys – virvė (2.32) ir virvės galo tvirtinančioji dalis (2.42); vienas virvės (2.32) galas sujungiamas su pagrindiniu rėmu (1) ir prie jo pritvirtinamas, o kitas galas sujungiamas su virvės galo tvirtinančiąją dalimi (2.42) ir prie jos pritvirtinamas.

10. Nusileidimo oru aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtasis pagrindinis rėmas (1) dar turi ir kuprinės diržą bei saugos diržą; minėtasis kuprinės diržas naudotojui leidžia nusileidimo aparatą turėti ant nugaros; minėtasis saugos diržas turi virvinę juostą ir fiksatorius, kuriais žmogaus kūnas pritvirtinamas per krūtinę ir (arba) pilvą ir (arba) kojas.

PAGE  

