1. Žuvų ieškiklio sistema, turinti bent ultragarsinį skenavimo prietaisą ir atvaizdavimo prietaisą, turintį išvesties priemones, skirtas vizualiai atvaizduoti bent sritį, skirtą informacijai apie žvejybos aplinką, besiskirianti tuo, kad  minėtas atvaizdavimo įrenginys papildomai turi bent įvesties priemones, skirtas sužadinti arba sąveikauti su atvaizdavimo įrenginiui būdingomis funkcijomis ir/arba išvesties priemones, skirtas atvaizduoti su sonaru (1) susijusią informaciją (14, 15).

2. Žuvų ieškiklio sistema pagal 1 punktą, besiskirianti tuo, kad minėtos įrenginiui būdingos funkcijos apima vieną ar daugiau iš vaizdo kameros, žemėlapių, GPS, kalendoriaus, orų informacijos, mėnulio fazių informacijos, socialinių tinklų funkcijų.

3. Žuvų ieškiklio sistema pagal 1 arba 2 punktą, besiskirianti tuo, kad minėtos išvesties priemonės, skirtos atvaizduoti su sonaru (1) susijusią informaciją (14, 15) atvaizduoja vieną arba daugiau iš baterijos lygio indikatorius (14), bevielio ryšio stiprumo ir /arba būsenos indikatorius (15) bei GPS (5) sujungimo būsenos ir/arba stiprumo indikatorius.

4. Žuvų ieškiklio sistema pagal nuo 1 iki 3 punkto, besiskirianti tuo, kad minėtas sonaras (1) turi jungtį (20), skirtą duomenų perdavimui ir baterijos įkrovimui (8). 

5. Žuvų ieškiklio sistema pagal nuo 1 iki 4 punkto, besiskirianti tuo, kad bevielis arba laidinis ryšys tarp atvaizdavimo prietaiso (2) ir sonaro (1) yra pritaikytas dvikryptei komunikacijai.

6. Žuvų ieškiklio sistema pagal 5 punktą, besiskirianti tuo, kad sonaras (1) yra pritaikytas gauti programinio kodo atnaujinimus iš atvaizdavimo prietaiso (2) ir/arba iš išorinės duomenų laikmenos ir/arba internetinio duomenų šaltinio laidinės arba bevielės komunikacijos būdu.

7. Žuvų ieškiklio sistema pagal nuo 1 iki 6 punkto, besiskirianti tuo, kad atvaizdavimo įrenginys (2) yra pritaikytas prisijungti prie vieno ar daugiau sonarų (1).

8. Ultragarsinis žuvų ieškiklis, turintis aktyvųjį elementą, skirtą ultragarso bangų generavimui ir priėmimui, besiskiriantis tuo, kad ultragarsinis prietaisas (1) papildomai turi vandeniui sandarų korpusą (10), turintį du arba daugiau tvirtinimo elementų (11), prie kurių pritvirtinamas lynas arba žvejybinis valas.

9. Ultragarsinis žuvų ieškiklis pagal 8 punktą, besiskiriantis tuo, kad vienas iš minėtų tvirtinimo elementų (11) yra išdėstytas minėto vandeniui sandaraus korpuso (10) viršuje ir vienas ar daugiau iš tvirtinimo elementų (11) yra įrengtas vandeniui sandaraus korpuso (10) šone.

10. Ultragarsinis žuvų ieškiklis pagal 8 arba 9 punktą, besiskiriantis tuo, kad sonaras (1) turi du elektrodus, išdėstytus vandeniui sandaraus korpuso (10) paviršiuje, kurie yra atskirti vienas nuo kito ir pritaikyti veikti kaip aktyvuojantis jutiklis, kur minėtas jutiklis yra aktyvuojamas, kai tik sonaras (1) yra įmetamas į vandenį (3).

11. Programinis produktas, pritaikytas diegimui į žuvų ieškiklio sistemą, besiskiriantis tuo, kad programinis produktas turi bent dvi dalis, kurių viena yra pritaikyta veikti įprastiniame atvaizdavimo įrenginyje (2), tokiame kaip planšetinis kompiuteris ar išmanusis telefonas, o kita programinio produkto dalis yra pritaikyta diegimui į sonarą (1).

12. Programinis produktas pagal 11 punktą, besiskiriantis tuo, kad minėtos dvi programinio produkto dalys yra aprūpintos atnaujinimo funkcija, kur atnaujinimo duomenys yra perkeliami į žuvų ieškiklio sistemą iš interneto arba iš išorinio atminties prietaiso.

