PAGE  

1. Apšvietimo sistema, skirta bet kokio reljefo dideliam lauko plotui apšviesti iš santykinai didelio aukščio (aukštis nuo žemės paviršiaus gali keistis nuo kelių metrų iki kelių kilometrų),
susidedanti iš šviesos šaltinio bei šviesos šaltinio padėties fiksavimo sistemos žemės paviršiaus atžvilgiu,
b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ją (apšvietimo sistemą) sudaro šie pagrindiniai konstrukciniai elementai:
LED šviesos diodų paketas (2) su aktyviais šilumos nuvedimo elementais (12) arba be jų:
šioje sistemoje (1) šviesos šaltinis yra LED šviesos diodai arba jų sistema,
minėtas LED šviesos diodų paketas (2) gali būti kvadratinės, apvalios, kitos taisyklingos ar netaisyklingos formos;
šilumai laidi medžiaga / plokštė (3):
kuri yra išdėstyta virš LED šviesos diodų paketo (2),

ji atlieka radiatoriaus ir šilumos laidininko funkcijas, t.y. surenka LED šviesos diodų išskiriamą šilumą ir perkelia ją toliau (vertikalia kryptimi) į viršų gaubto (4) link;
gaubtas (4),

esantis virš minėtos plokštės (3), skirtas LED šviesos diodų (2) šilumai sulaikyti ir visos apšvietimo sistemos (1) aukščiui sureguliuoti (jeigu sistemoje (1) naudojamas ventiliatorius (13), tada gaubtas (4) nenaudojamas);
tvirtinimo elementai (5),

esantys ant žemės paviršiaus (jie gali būti stacionarūs arba mobilūs), skirti apšvietimo sistemos (1) virvėms / laikikliams (6) pritvirtinti;

virvės / laikikliai (6),

skirti išlaikyti apšvietimo sistemą (1) fiksuotoje padėtyje užduotame aukštyje virš žemės paviršiaus, kurių vieni galai pritvirtinti prie LED šviesos diodų paketo (2), o priešingi galai sujungti su tvirtinimais (5), esančiais ant žemės paviršiaus;

maitinimo kabelis (7),

skirtas maitinti LED šviesos diodus (2) ir kitą įrangą, instaliuotą apšvietimo sistemoje (1), kurio vienas galas (apačioje) sujungtas su maitinimo tinklu arba akumuliatoriais, o kitas (viršuje) – su LED šviesos diodų paketu (2) ir kita įranga; bei

jungiamieji elementai (8),
esantys tarp plokštės (3) ir gaubto (4) iš kraštų, skirti oro tarpui suformuoti tarp šilumai laidžios plokštės (3) ir gaubto (4);
galimai ventiliatorius (12), pritvirtintas prie LED šviesos diodų paketo (2), atliekantis apšvietimo sistemos (1) aukščio reguliavimo funkciją;

kur:

minėtos virvės (6) gali būti pagamintos iš tamprios, dalinai (pusiau) tamprios arba netamprios medžiagos.

2. Apšvietimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apšvietimo sistema (1) maitinama nenaudojant maitinimo kabelio (7), bet elektromagnetinių bangų pagalba, t.y. apšvietimo sistemoje (1) maitinimo kabelio (7) gali ir nebūti.
3. Apšvietimo sistema pagal 1-2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vietoj LED šviesos diodų (2) apšvietimo sistemoje (1) naudojami veidrodžiai (plokšti, įgaubti, išgaubti, taisyklingos arba netaisyklingos formos); tokiu būdu šviesos šaltinis lokalizuotas ne pačioje apšvietimo sistemoje (1) ore, bet ant žemės paviršiaus naudojant prožektorius, kurių spinduliuotė (fokusuota, nefokusuota, lazerinė ar panašiai) nukreipta nuo šviesos šaltinio, esančio ant žemės paviršiaus, į minėtus apšvietimo sistemos (1) veidrodžius, kurie savo ruožtu nukreipia minėtą spinduliuotę į nustatytą žemės paviršiaus plotą.
4. Apšvietimo sistema pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad, priklausomai nuo oro sąlygų ir poreikio, galimos įvairios šio išradimo apšvietimo sistemos (1) vertikalaus ir horizontalaus valdymo kombinacijos: su balionais (10), be balionų (10); su propeleriais, be propelerių; su virvėmis (6), be virvių (6), naudojant LED išskiriamą šilumą, nenaudojant jos; su maitinimo kabeliu (7), be jo; naudojant kreipiamuosius veidrodžius arba be jų; naudojant aktyvius šilumos nuvedimo elementus (12) konstrukcijoje su gaubtu (4) arba naudojant ventiliatorių (13) konstrukcijoje be gaubto (4).
5. Apšvietimo sistema pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apšvietimo sistema (1) turi iškėlimo galimybę naudojant teleskopinį principą, t.y. minėtos sistemos pakėlimas ir nuleidimas (pvz.: nuo transporto priemonės) atliekamas pakopomis tokiu pačiu principu, kaip tai realizuota teleskopinėse sistemose.

