PAGE  

1. Bevandenis pisuaras,

susidedantis iš viršutinės dalies, šlapimo nuleidimo dalies ir kanalizacijos vamzdyno,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo šlapimo nuleidimo dalis (3) susideda iš:

korpuso (5) ir atsidarymo / užsidarymo sistemos (6), kur minėta atsidarymo / užsidarymo sistema (6) susideda iš:

šoninių laikiklių (7);

centrinio laikiklio (8);
 nuleidimo plokštelės (9);
 spyruoklinio mechanizmo (10)
 ir apsauginio elemento (11),

kur

minėti šoniniai (7) ir centrinis (8) laikikliai yra pritvirtinti prie korpuso (5) sienelių ir kurių apatiniai paviršiai priklauso vienai plokštumai;

sistemos (6) uždarytoje padėtyje laikiklių (7, 8) apatiniai paviršiai glaudžiai susiliečia su plokštelės (9) viršutiniu paviršiumi, nepraleisdami nemalonaus kvapo iš kanalizacijos vamzdyno (4);

siekiant užtikrinti minėtos plokštelės (9) nuleidimą ir pakėlimą, ši plokštelė (9) yra pritvirtinta prie spyruoklinio mechanizmo (10), kuris laisvoje būsenoje prispaudžia nuleidimo plokštelės (9) viršutinį paviršių prie laikiklių (7, 8) apatinių paviršių, t.y. uždaro praėjimą tarp šlapimo nuleidimo dalies (3) ir kanalizacijos vamzdyno (4) ir neleidžia nemaloniam kvapui patekti iš kanalizacijos vamzdyno (4) tuo metu, kai pisuaras nėra naudojamas;

minėtas spyruoklinis mechanizmas (10), atliekantis vožtuvo funkciją, yra integruotas į centrinį laikiklį (8) ir nuleidžia plokštelę (9) tuo metu, kai ant jos patenka šlapimas arba kitas skystis bei pakelia plokštelę (9) tada, kai šlapimas jau nubėgo į kanalizacijos vamzdyną (4);

spyruoklinis mechanizmas (10) turi būti pakankamo jautrumo, kuris užtikrintų net nedidelio šlapimo kiekio nutekėjimą į apačią kanalizacijos vamzdyno (4) link (c);

siekiant apsaugoti spyruoklinį mechanizmą nuo drėgmės ir / arba šlapimo poveikio, jis uždengtas apsauginiu elementu (11).

