PAGE  

1. Bato formos įtaisas apimantis:

formą ir nuimamą bloką,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dar turi 
keičiamą mazgą, apimantį dvejus bėgių elementus, viršutinę lentyną ir apatinę lentyną, viršutinė ir apatinė lentynos yra sujungtos su reguliavimo mazgu, ir
reguliavimo mazgą, turintį pirmąjį strypą, antrąjį strypą ir reguliavimo elementą, pirmasis ir antrasis strypai sriegiais atitinkamai sujungti su viršutinės lentynos pirmąja kiauryme ir apatinės lentynos antrąja kiauryme, reguliavimo elementas sriegiais įjungtas tarp pirmojo ir antrojo strypų.

2. Bato formos įtaisas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad forma ir nuimamas blokas yra suformuoti vienas su kitu kaip vientisa dalis.

3. Bato formos įtaisas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nuimamas blokas apima išdrožą ir šoninę kiaurymę.

 4. Bato formos įtaisas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad keičiamas mazgas apima prie jo prijungtą stabdiklį.

5. Bato formos įtaisas pagal 4 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stabdiklis yra vientisai suformuotas su viršutine lentyna, ar prijungtas prie viršutinės lentynos.

6. Bato formos įtaisas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra du nuimami elementai, kiekvienas iš jų turi ištisinę kiaurymę ir vienas iš nuimamų elementų turi jame įrengtą takelį, du padėties nustatymo mazgai yra atitinkamai išdėstyti dviejose ištisinėse kiaurymėse ir sukabinimo pirštas tęsiasi per takelį.
7. Bato formos įtaisas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bėgių elementai ir viršutinė lentyna yra suformuoti vienas su kitu kaip vientisa dalis, arba keičiamas mazgas yra prijungtas prie viršutinės lentynos.
8. Bato formos įtaisas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima padėties nustatymo mechanizmą, kur padėties nustatymo pirštai tęsiasi per padėties nustatymo kiaurymes ir yra sukabinti su bėgių elementų fiksavimo kiaurymėmis bėgių elementų pritvirtinimui prie viršutinės lentynos.
9. Bato formos įtaisas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viršutinė lentyna apima pirmąją kontaktinę kiaurymę, įrengtą joje, ir pirmasis intarpas yra įtalpintas pirmojoje kontaktinėje kiaurymėje taip, kad būtų nustatyta pirmojo strypo padėtis. 
10. Bato formos įtaisas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apatinė lentyna apima antrąją kontaktinę kiaurymę, įrengtą joje, ir antrasis intarpas yra įtalpintas antrojoje kontaktinėje kiaurymėje taip, kad būtų nustatyta antrojo strypo padėtis.
11. Bato formos įtaisas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reguliavimo elementas apima šonines kiaurymes ir fiksavimo elementai yra patalpinti šoninėse kiaurymėse, kad būtų nustatyta reguliavimo mazgo padėtis.
