PAGE  

1. Batas apimantis: 
lankstų kontakto elementą, turintį daugybę jame įrengtų prapjovų ir dvi ribojančias dalis, sujungtas su kiekvienos prapjovos dviem galais;
smaigų rinkinį, turintį smaigus ir dvi galo sekcijas, besitęsiančias nuo kiekvieno smaigo dviejų galų, o smaigai yra įterpti į lankstaus kontakto elemento prapjovas, be to dar apimantis vidpadį, viršų ir padą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo;

kad dar apima tarpinę dalį, turinčią pakraštyje bortą, ir kiaurai tarpinėje dalyje įrengtą kiaurymę;

vidpadis patalpintas ant tarpinės dalies viršaus;

viršus prijungtas prie tarpinės dalies borto, ir

pado dalis turi erdvę, kurioje viršus ir tarpinė dalis yra tvirtai įtaisyti, lankstus kontakto elementas ir smaigų rinkinys išsikiša iš pado dalies apačios.

2. Batas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lankstus kontakto elementas yra pagamintas iš minkštos ir neslystančios medžiagos.

 3. Batas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad smaigų rinkinys yra pagamintas iš kietos medžiagos. 

4. Batas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvieno iš smaigų plotis yra didesnis už lankstaus kontakto elemento plotį, todėl kai smaigas yra įterptas į prapjovą, galo sekcijos išsikiša iš lankstaus kontakto elemento dviejų pusių. 

5. Batas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viršus ir tarpinė dalis yra tarpusavyje sujungti dygsniavimu, karštu presavimu ar priklijavimu.
6. Batas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vidpadis ir tarpinės dalies vidinis galas sudaro visumą, arba vidpadis ir tarpinė dalis yra dvi atskiros dalys. 

7. Batas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad erdvė yra įrengta tarp viršaus ir tarpinės dalies.
8. Batas apimantis: 

lankstų kontakto elementą, turintį daugybę jame įrengtų prapjovų ir dvi ribojančias dalis, sujungtas su kiekvienos prapjovos dviem galais.

smaigų rinkinį, turintį smaigus ir dvi galo sekcijas, besitęsiančias nuo kiekvieno smaigo dviejų galų, o smaigai yra įterpti į lankstaus kontakto elemento prapjovas, be to dar apimantis vidpadį, viršų ir padą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo;

kad dar apima tarpinę dalį, turinčią pakraštyje bortą, ir kiaurai tarpinėje dalyje įrengtą kiaurymę;

vidpadis patalpintas ant tarpinės dalies viršaus ir turi sukabinimo elementus, besitęsiančius nuo jo apačios, kiekvienas sukabinimo elementas turi iškyšą jo distaliniame gale, sukabinimo elementai yra sukabinti su sukabinimo kiaurymėmis ir iškyšos riboja sukabinimo elementų atsikabinimą nuo sukabinimo kiaurymių;

viršus prijungtas prie tarpinės dalies borto, ir

pado dalis turi erdvę, kurioje viršus ir tarpinė dalis yra tvirtai įtaisyti, lankstus kontakto elementas ir smaigų rinkinys išsikiša iš pado dalies apačios.

9. Batas pagal 8 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lankstus kontakto elementas yra pagamintas iš minkštos ir neslystančios medžiagos
10. Batas pagal 8 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad smaigų rinkinys yra pagamintas iš kietos medžiagos. 

11. Batas pagal 8 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvieno iš smaigų plotis yra didesnis už lankstaus kontakto elemento plotį, todėl kai smaigas yra įterptas į prapjovą, galo sekcijos išsikiša iš lankstaus kontakto elemento dviejų pusių. 

12. Batas pagal 8 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vidpadis ir tarpinės dalies vidinis galas sudaro visumą. 
13. Batas pagal 8 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viršus 5 ir tarpinė dalis yra tarpusavyje sujungti dygsniavimu, karštu presavimu ar priklijavimu.

14. Batas pagal 8 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad erdvė yra įrengta tarp viršaus ir tarpinės dalies.

