PAGE  

1. Reguliuojamas batų rėmas apimantis:

viršutinę dalį, turinčią pirmąjį paviršių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dar turi pirmąją pasukamą dalį, atraminę plokštelę, besitęsiančią nuo pirmojo paviršiaus, pirmoji pasukama dalis, turi joje įrengtą kiaurymę, ir

apatinę dalį, turinčią antrąjį paviršių ir antrąją pasukamą dalį, antroji pasukama dalis turi iškyšą, kuri pasukamai apie ašį sujungta su pirmosios pasukamos dalies kiauryme.

2. Rėmas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reguliavimo įtaisas yra įjungtas tarp viršutinės ir apatinės dalių.

3. Rėmas pagal 2 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reguliavimo įtaisas apima reguliavimo strypą.

4. Rėmas pagal 2 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viršutinė dalis 1 apima išėmą, įrengtą jos pakraštyje, ir kaištis tęsiasi nuo išėmos, apatinė dalis turi kilpą jos pakraštyje, kilpa turi angą ir reguliavimo strypas yra prijungtas prie angos.

5. Reguliuojamas batų rėmas apimantis:

viršutinę dalį, turinčią pirmąjį paviršių  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dar turi pirmąją pasukamą dalį, atraminę plokštelę, besitęsiančią nuo pirmojo paviršiaus, pirmoji pasukama dalis turi joje įrengtą kiaurymę ir daugybę padėties nustatymo kiaurymių, išdėstytų aplink kiaurymę, ir
apatinę dalį, turinčią antrąjį paviršių ir antrąją pasukamą dalį, antroji pasukama dalis turi iškyšą ir daugybę iškilimų, išdėstytų aplink iškyšą, iškyša yra pasukamai apie ašį sujungta su kiauryme ir iškilimai sujungti su padėties nustatymo kiaurymėmis.

6. Rėmas pagal 5 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reguliavimo įtaisas yra įjungtas tarp viršutinės ir apatinės dalių.

7. Rėmas pagal 6 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reguliavimo įtaisas apima reguliavimo strypą.

8. Rėmas pagal 6 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viršutinė dalis 1 apima išėmą, įrengtą jos pakraštyje, ir kaištis tęsiasi nuo išėmos, apatinė dalis turi kilpą jos pakraštyje, kilpa turi angą ir reguliavimo strypas yra prijungtas prie angos.

9. Reguliuojamas batų rėmas apimantis:

viršutinę dalį, turinčią pirmąjį paviršių  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dar turi pirmąją pasukamą dalį, atraminę plokštelę, besitęsiančią nuo pirmojo paviršiaus, pirmoji pasukama dalis turi joje įrengtą kiaurymę ir daugybę padėties nustatymo kiaurymių, išdėstytų aplink kiaurymę, ir

apatinę dalį, turinčią antrąjį paviršių ir antrąją pasukamą dalį, antroji pasukama dalis turi kiaurymę ir žiedinį flanšą, besitęsiantį nuo kiaurymės pakraščio, žiedinis flanšas turi sriegius, įrengtus jo išoriniame pakraštyje;
vidinį dangtelį, turintį vamzdžio dalį su kanalu jame ir briaunomis, įrengtomis vamzdžio dalies išoriniame pakraštyje;

išorinį dangtelį, turintį išėmą ir daugybę priėmimo griovelių, įrengtų jo vidiniame pakraštyje, vidinio dangtelio vamzdžio dalis sukabinta su išėma ir briaunos yra sukabintos su priėmimo grioveliais, ir

spyruoklė yra įtaisyta tarp kanalo ir išėmos.

10. Rėmas pagal 9 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reguliavimo įtaisas yra įjungtas tarp viršutinės ir apatinės dalių.

11. Rėmas pagal 9 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reguliavimo įtaisas apima reguliavimo strypą.

12. Rėmas pagal 11 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viršutinė dalis apima išėmą, įrengtą jos pakraštyje, ir kaištis tęsiasi nuo išėmos, apatinė dalis turi kilpą jos pakraštyje, kilpa turi angą ir reguliavimo strypas yra prijungtas prie angos.
13. Rėmas pagal 11 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viršutinė dalis apima išėmą, įrengtą jos pakraštyje, ir kaištis tęsiasi nuo išėmos, apatinė dalis turi kilpą jos pakraštyje, kilpa turi angą ir reguliavimo strypas yra prijungtas prie angos.

14. Reguliuojamas batų rėmas apimantis:

viršutinę dalį, turinčią pirmąjį paviršių  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dar turi pirmąją pasukamą dalį, atraminę plokštelę, besitęsiančią nuo pirmojo paviršiaus, pirmoji pasukama dalis turi joje įrengtą kiaurymę ir daugybę padėties nustatymo kiaurymių, išdėstytų aplink kiaurymę, ir

apatinę dalį, turinčią antrąjį paviršių ir antrąją pasukamą dalį, antroji pasukama dalis turi kiaurymę ir daugybę sukibimo griovelių, įrengtų kiaurymės vidiniame pakraštyje;

vidinį dangtelį, turintį daugybė sukibimo kraštelių, įrengtų išoriniame jo krašte, ir vamzdžio dalį, esančią vidinio dangtelio centre, kanalas įrengtas vamzdžio dalyje ir briaunos, suformuotos vamzdžio dalies išoriniame pakraštyje;

išorinį dangtelį, turintį išėmą ir daugybę priėmimo griovelių, įrengtų jo vidiniame pakraštyje, vidinio dangtelio vamzdžio dalis yra sukabinta su išėma ir briaunos yra sukabintos su priėmimo grioveliais, ir

spyruoklę, įtaisytą tarp kanalo ir išėmos.

15. Rėmas pagal 14 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kanalas yra pakeistas priėmimo grioveliais ir išėma apima briaunas. 
16. Rėmas pagal 14 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reguliavimo įtaisas yra įjungtas tarp viršutinės ir apatinės dalių.

17. Rėmas pagal 16 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reguliavimo įtaisas apima reguliavimo strypą.

18. Rėmas pagal 16 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viršutinė dalis apima išėmą, įrengtą jos pakraštyje, ir kaištis tęsiasi nuo išėmos, apatinė dalis turi kilpą jos pakraštyje, kilpa turi angą ir reguliavimo strypas yra prijungtas prie angos.
norimas kampinis atstumas tarp viršutinės ir apatinės dalių. Reikalinga batų rėmui erdvė gali būti reguliuojama pagal batų eksponavimo poreikius.
