1. Portatyvus lazerinis prietaisas gydymui, kurį sudaro korpuse įmontuotas lazeris,pastovūs magnetai ir elektronikos valdymo blokas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prietaisas sudarytas iš dviejų autonominių lazerinių galvučių (12), kiekviena iš kurių turi po lazerį (15), pastovius magnetus (17), elektromagnetinį bangų generatorių, lazerinės galvutės (12) sujungtos kabeliais su elektrinių parametrų valdymo bloku, kuriame sumontuoti lazerių ir generatoriaus maitinimo ir režimų valdymo įtaisai, laikrodis (6), lazerių spinduliuotės kontroleris, o lazerinės galvutės (12) sujungtos tarpusavyje lanksčiais diržiukais (13) arba turi lipnias pagalvėles, kuriomis galvutės tvirtinamos prie paciento kūno.

2. Portatyvus lazerinis prietaisas gydymui pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prietaisas turi keičiamus optinius antgalius, iš kurių kiekvienas tvirtinamas prie lazerinės galvutės (12), pavyzdžiui, pastoviais magnetais ir kiekvienas optinis antgalis sudarytas iš feromagnetinės plokštelės (21) su išėmomis, lazerio spinduliuotei laidaus antgalio, kuris suformuoja ir nukreipia spinduliuotę į reikiamas vietas.
