1. Panaudotų padangų protektoriaus smulkinimo įrenginys susidedantis iš ant pagrindo įtvirtinto padangų laikymo-tvirtinimo mechanizmo, padangos sukimo mechanizmo, pjovimo mechanizmo,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad padangų laikymo-tvirtinimo mechanizmą sudaro diskas su apskritimu ant jo įtvirtintais strypais - smeigėmis, ant kurių uždedama padanga, kuri iš kitos pusės užtvirtinama plokščiu žiedu bei veržlėmis, disko centre yra įtvirtinta įvorė, skirta padangų laikymo-tvirtinimo mechanizmui prijungti prie padangos sukimo mechanizmo (motoreduktoriaus), o pjovimo mechanizmas susideda iš ant pagrindo įtvirtinto suporto, turinčio išilgine ir skersine pastūmas, ant kurio montuojama pasukama apie vertikalią ašį ir pakreipiama kampu £ padangos sukimosi ašies atžvilgiu plokštė, ant kurios sumontuota diskinių pjūklų komplektas ant guolinėse atramose įtvirtinto veleno, kuris prijungtas per diržinę pavarą, prie elektros variklio.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad diskinių pjūklų komplektą sudaro ant veleno sumontuota n diskinių pjūklų eilė.

3. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad suportas pagrindo atžvilgiu turi galimybę sukiotis apie savo vertikalią ašį.

4. Įrenginys pagal 1 punktą.  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad strypų-smeigių kiekis priklauso nuo padangos gabaritų.
