1. Aparatas automatiniam perjungimui tarp kompiuterių naudojant bendrą pelę ir klaviatūrą, susidedantis bent iš dviejų kompiuterių (1, 2), KVP perjungiklio (3) ir išorinio įvesties įrenginio (4), turinčio bendrą pelę (41) ir bendrą klaviatūrą (42), o

kiekvienas kompiuteris (1, 2) turi bent vieną vaizdavimo sistemą (13, 23), o kiekviena vaizdavimo sistema (13, 23) sujungta bent su vienu vaizdavimo įrenginiu (131, 132, 231),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

kiekvienas kompiuteris (1, 2) turi bent vieną iki USB/HID valdiklio (12, 22) besidriekiančią USB sąsają (11, 21) ir yra sujungtas su bendros pelės (41) valdikliu (121, 221) ir bendros klaviatūros (42) valdikliu (122, 222), o

išorinio įvesties įrenginio (4) bendra pelė (41) ir klaviatūra (42) yra vienkrypčiai, be jokio grįžtamojo ryšio sujungtos su kompiuteriais (1, 2) per automatinį KVP perjungiklį (3), turintį vieną loginį įrenginį (31) bendros pelės (41) judesių vertimui į žymeklio poziciją, šis įrenginys yra vienkrypčiai, be jokio grįžtamojo ryšio sujungtas su vienu loginiu įrenginiu (32) duomenų signalo išvesties iš automatinio KPV perjungiklio (3) perjungimui, o

automatinis KPV perjungiklis (3) yra vienkrypčiai, be jokio grįžtamojo ryšio sujungtas su kiekvienu kompiuteriu (1, 2) per atitinkamo kompiuterio (1, 2) USB sąsają (11, 21).

2. Automatinio perjungimo tarp kompiuterių (1, 2) naudojant bendrą pelę (41) ir klaviatūrą (42) aparate, kurį sudaro ne mažiau kaip du kompiuteriai (1, 2), automatinis KVP perjungiklis (3) ir išorinis įvesties įrenginys (4), turintis bendrą pelę (41) ir bendrą klaviatūrą (42), būdas, kai

kiekvienas kompiuteris (1, 2) turi bent vieną vaizdavimo sistemą (13, 23), o kiekviena vaizdavimo sistema (13, 23) sujungta bent su vienu vaizdavimo įrenginiu (131, 132, 231),

pasitelkdamas išorinį įvesties įrenginį (4) (būtent – bendrą klaviatūrą (42) ir pelę (41)) naudotojas generuoja informaciją apie bendros pelės (41) judėjimą ir bendros klaviatūros (42) klavišo nuspaudimą ar atleidimą, kaip numatyta 1 apibrėžties punkte,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

Automatinis KVP perjungiklis (3) gauna (be jokio grįžtamojo ryšio) informaciją apie bendros pelės (41) judėjimą, apdoroja šią informaciją savo loginiame įrenginyje (31) santykinių bendros pelės (41) judėjimo koordinačių pavertimui absoliučiomis padėties žymeklio vaizdavimo įrenginiuose (131, 132, 231) koordinatėmis, o tolesniame loginiame duomenų signalo išvesties perjungimo įrenginyje (32) nusprendžiama (atsižvelgiant į šių absoliučiųjų koordinačių diapazono viršijimą) dėl klaviatūros (42) duomenų signalo perjungimo į konkretų atitinkamą kompiuterį (1, 2), o tuomet automatinis KVP perjungiklis (3) generuoja (be jokio grįžtamojo ryšio) informaciją apie žymeklio padėtį vaizdavimo įrenginiuose (131, 132, 231) absoliučiosiomis koordinatėmis tam pačiam konkrečiam atitinkamam kompiuteriui (1, 2), kur

jei absoliučiosios koordinatės neviršija nustatyto diapazono, signalas vienkrypčiai nukreipiamas į dabar pasirinktą kompiuterį (1, 2), o

jei absoliučiosios koordinatės viršija nustatytą diapazoną, automatiniame KVP perjungiklyje (3) (loginiame duomenų signalo išvesties perjungimo įrenginyje (32)) įvyksta perjungimas iš automatinio KVP perjungiklio (3) vienkrypčiai į kitą konkretų kompiuterį (1, 2), o tuomet

kiekvieno kompiuterio (1, 2) bendros pelės (41) valdiklis (121, 221) gauna (be jokio grįžtamojo ryšio) informaciją apie padėties žymeklio padėtį automatinio KVP perjungiklio (3) vaizdavimo įrenginyje (131, 132, 231) absoliučiosiomis koordinatėmis, kurias šis valdiklis (121, 221) atvaizduoja žymeklio padėtimi atitinkamuose vaizdavimo įrenginiuose (131, 132, 231).

