1. Specialios paskirties užrakinimo įtaisas, susidedantis iš elementų, apjungiančių kuro bako kaklelį, ir rakinimo elementų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis sudarytas iš dviejų fiksavimo pusžiedžių su atlenktais į išorę galais, kurių vieni sujungti dvigubo lanksto ašele, ant kurios laisvai uždėta dvigubo lanksto traukė, ir taip pat nutraukiamuoju fiksavimo varžtu, ir kurių kiti sujungti prie jų galų neišardomu sujungimu suvirinant prijungus sujungimo elementą, kuriame yra anga su vidiniu sriegiu; be to, ant dvigubo lanksto traukės kniedės - ašies laisvai uždėtas užrakto skersinis, kuris sujungtas su specialaus užrakinimo cilindriniu lizdu, į kurį įstatomas sujungimo - užrakinimo varžtas jo įsukimui specialiu raktu į sujungimo elemento angą su sriegiu.

2. Specialios paskirties užrakinimo įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sujungimo - užrakinimo varžto galvutės išpjovos atitinka specialaus rakto iškyšas.

3. Specialios paskirties užrakinimo įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nutraukiamojo fiksavimo varžto galvutė yra savaime atitrūkstanti.

4. Specialios paskirties užrakinimo įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad specialaus užrakinimo cilindrinio lizdo uždengimui uždengimo dangtelis laisvai uždėtas ant skersinyje įrengtos kniedės - ašies.

5. Specialios paskirties užrakinimo įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad užrakto skersinis pasirinktinai yra plokščias arbaišgaubtas pagal kuro bako dangtelio konfigūraciją.