1. Sustabdymo įrenginys, apimantis stabdomą kūną, stabdymo angą bei trosą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi U formos troso dalį, kuri tvirtinama prie stabdomo kūno; kur U formos kilpa veikia troso angą kartu su stabdomu kūnu; kur stabdymo anga nustatyta vienos pusės pozicijoje ir kontroliuoja sustabdymo įrenginio nuokrypį; kur spaudžiamas trosas praeina per angą ir per movą bei susiderina su stabdomo kūno svoriu; kur fiksuotas stabdymo troso galas pereina per angą ir tuomet fiksuojasi aukštai, o laisvasis galas pereina per angą ir pasislenka į žemesnę vietą, todėl žmogaus kūnas užsifiksuoja ir susijungia su stabdymo anga velkėmis; kai žmogaus kūnas nepriklausomai nešamas stabdymo angos, fiksuotas galas ir laisvasis troso galas liečiasi ir spaudžiasi vienas su kitu, kad trosas neslystų bei išlaikytų žmogaus kūną sustabdytą aukštyje; kai žmogaus kūnas įsiterpia ir naudoja traukimo jėgą stabdymo įrenginyje per valdymo rankeną, sustabdymo įrenginys nukrypsta taip, kad sumažintų spaudimą tarp fiksuoto ir laisvojo galų arba juos atskirtų; šiuo metu žmogaus kūnas pradeda leistis, o trosas slysti.
2. Sustabdymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad U formos troso dalis pagaminta iš rišančio plieno; kur aprašytas kūno stabdymas pateikiamas su fiksuotais kėlikliais; ir aprašytos U formos troso dalies dvi kilpos įterptos ir suvirintos fiksuotuose kėlikliuose.
3. Sustabdymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aprašyta U formos troso dalis įžambiai pritvirtinta sulaikomoje dalyje.
4. Sustabdymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad U formos troso dalis pateikiama abejose sulaikomos dalies pusėse.
5. Sustabdymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sustabdymo anga yra vienoje pusėje ir žemiau sulaikomo kūno; valdymo rankena yra žemiau sulaikomo kūno ir kitoje sulaikymo angos pusėje.
6. Sustabdymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sustabdymo anga yra vienoje pusėje ir žemiau sulaikomo kūno; kur valdymo rankena yra virš sulaikomo kūno ir kitoje sulaikymo angos pusėje.
7. Sustabdymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sustabdymo anga yra vienoje pusėje ir virš sulaikomo kūno; kur valdymo rankena yra žemiau sulaikomo kūno ir kitoje sulaikymo angos pusėje.
8. Sustabdymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sustabdymo anga yra vienoje pusėje ir virš sulaikomo kūno; kur valdymo rankena yra virš sulaikomo kūno ir kitoje sulaikymo angos pusėje.
PAGE  

