I.Spaustukas nestandžių plonasienių maišelių daugkartiniam uždarymui, susidedantis iš tarpusavyje sujungiamų juostinių detalių: - gaubšlės (2) ir spraustelio (1),  b e s i s k i r i a n t i s,  tuo, kad:

spraustelis (1) susideda iš nugarėlės (1.1) ir jungties (1.2), tarpusavyje sujungtų kakleliu (1.3); spraustelio (1) skerspjūvio profilis, - jungtis (1.2) pleišto formos, kurio smailioji dalis ir pagrindas,- plačioji dalis, yra užapvalinti, lanko formos nugarėlė (1.1) centre sujungta per kaklelį (1.3) su jungties (1.3) pleišto pagrindu;

gaubšlė (2) sudaryta iš nugarėlės (2.1) ir dviejų tamprių gembinių čiuptuvų (2.2) ir (2.3);

tarp spraustelio (1) lanko formos nugarėlės kraštų (1.1 a), (1.1 b) ir jungties (1.2) pagrindo suformuoti tarpai, skirti gaubšlės (2) gembinių čiuptuvų (2.2), (2.3) galų fiksavimui po sujungimo;

gaubšlės (2) skerspjūvio profilio vidinė zona tarp čiuptuvų (2.2) (2.3) su nukrypimu atkartoja spraustelio (1) jungties (1.2) formą.

2. Spaustukas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gaubšlė (2) ir spraustelis (1) viename gale sujungti nejudamai (3),o laisvi gaubšlės (2) ir spraustelio (1) galai (1.4) ir (2.4) įstrižai nupjauti.

3. Spaustuko gamybos būdas, apimantis plastmasių liejimo ir surinkimo operacijas,  b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad:

iš plastmasės lieja gaubšlės ir spraustelio juostas ir vynioja į ritinius, prieš naudojimą gaubšlės ir spraustelio juostas karpo reikiamais ilgiais, suspaustą abiejų atkarpų vieną galą sutvirtina neatskiriamai, o kitus du, - nupjauna įstrižais pjūviais.
