1. Būdas vienu metu generuoti ir/ar stiprinti du ar daugiau bangos ilgių spinduliuotę rezonatoriuje, turinčiame aktyviąją terpę pozicionuotą vienoje optinėje ašyje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stiprinimo santykis tarp minėtų bangos ilgių yra keičiamas panaudojant dispersinį elementą, įtaisytą tokiu būdu, kad būtų galima keisti rezonatoriaus nuostolius kiekvienam iš minėtų bangos ilgių.
2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas dispersinis elementas gali būti prizmė, pleištas, lęšis arba gradientinio lūžio rodiklio optinis elementas.
3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta aktyvioji terpė yra sudaryta iš vienos lazerinės medžiagos, turinčios dvi ar daugiau emisijos linijų.
4. Būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta aktyvi terpė susideda iš dviejų ar daugiau lazerinių medžiagų ir naudojamos dvi ar daugiau medžiagos emisijos linijos iš kiekvienos iš minėtų medžiagų.
5. Būdas pagal vieną iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad netiesinė optinė terpė yra naudojama rezonatoriaus (7) viduje arba išorėje ir yra pritaikyta harmonikų generavimui arba suminio dažnio generavimui, arba skirtuminio dažnio generavimui, arba keturių bangų maišymui.
6. Būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta netiesinė optinė terpė (4) turi χ(2) netiesiškumą.
7. Būdas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta netiesinė optinė terpė (4) turi χ(3) netiesiškumą.
8. Lazerinis šaltinis, susidedantis bent iš kaupinimo šaltinio, aktyviosios terpės, dviejų atspindinčių arba dalinai atspindinčio paviršių, kur bent dviejų bangos ilgių spinduliuotė yra tuo pačiu metu stiprinama vienoje aktyvioje terpėje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad galių santykis tarp skirtingų bangos ilgių spinduliuotės yra keičiamas pagal metodą aprašytą bet kuriame iš 1-7 apibrėžties punktų.

