PAGE  

1. Gravitacinio – estakadinio tipo hidrotechninio statinio konstrukcija, susidedanti iš:

polių, gelžbetoninio rostverko, išilginių ir skersinių sijų, estakados, švartavimo stulpų bei atmušų,

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad konstrukcijos gravitacinė dalis susideda iš didelio skersmens plieninių kevalų (8), sumontuotų ant akvatorijos dugno (10) tam tikrais atstumais vienas nuo kito ir užpiltais gruntu / smėliu (9), kurie apsaugo polius (2) nuo išorinio poveikio;

kur:

kiekvienas apvalios formos plieninis kevalas (8) turi gelžbetoninį žiedą (11) ir tuščią ertmę, užpiltą gruntu arba smėliu (9);

kiekvieno plieninio kevalo (8) viduje sukalami poliai (2), kurie viršutinėje savo dalyje sujungti tarpusavyje naudojant gelžbetoninius rostverkus (3);

gelžbetoniniai rostverkai (3) atlieka estakados pamatų funkciją: ant jų montuojamos išilginės (4a) ir skersinės (4b) sijos (4), kurios jungia greta esančius plieninius kevalus (8);

ant išilginių ir skersinių sijų (4) formuojama gelžbetoninė danga ir statomas gelžbetoninis anstatas / estakada (5), ant kurios montuojami laivų švartavimo stulpai (6), atmušos (7) ir kita įranga.

2. Gravitacinio – estakadinio tipo hidrotechninio statinio konstrukcija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad plieninio kevalo (8) forma yra netaisyklinga (t.y. – specialiai pritaikyta krantinės reljefui, bangų judėjimo krypčiai ir panašiai).
