PAGE  

1. Kamino valymo įrenginys,

skirtas valyti kamino sieneles iš apačios (arba iš viršaus), 

turintis valymo šepetį,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad susideda iš šių dalių:

rotorinio šepečio (2), susidedančio iš šerių (8), šerių laikiklio (9) ir šerių tvirtinimo mazgų (10), kur minėtas rotorinis šepetys (2) sujungtas su koto sudėtiniu elementu (3) iš vienos pusės naudojant fiksavimo jungtį (7);

sukimo mechanizmo (4), susidedančio iš gręžtuvo, gręžtuvo galvutės (5) ir perėjimo elemento (6), kur minėtas sukimo mechanizmas (4) sujungtus su sudėtiniu koto elementu (3) iš kitos pusės naudojant fiksavimo jungtį (7);
sudėtinių koto elementų (3), kurie sudaro kotą ir kurie susijungia tarpusavyje nuosekliai naudojant fiksavimo jungtis (7);

kur:

rotorinis šepetys (2), kotas ir sukimo mechanizmas sujungti nuosekliai naudojant fiksavimo jungtis (7);

sudėtinių koto elementų (3) kiekis apsprendžia koto ilgį arba atstumą tarp šepečio (2) ir sukimo mechanizmo (4), t.y. kuo giliau norima įdėti šepetį (2) į kamino angą, tuo daugiau sudėtinių koto elementų (3) turi būti sujungta;

šepetys, skirtas kamino sienelėms valyti, sukasi aplink savo ašį ir valo kamino sieneles horizontalia kryptimi.

2. Kamino valymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šepečio (2) šeriai (8) ir koto sudėtiniai elementai (3) pagaminti iš nailono - ypač stiprios, tamprios, dilimui ir cheminiams reagentams atsparios medžiagos, kuri šepečio (2) šeriams (8) suteikia tvirtumo ir atsparumo, o koto sudėtiniams elementams – ypatingo lankstumo, leidžiančio be vargo įveikti visus kamino posūkius ir pasiekti kamino viršų, t.y. toks įrenginys (1) tinka bet kokio skersmens, ilgio ir formos kaminams, taip pat bet kokio tipo kaminams, pvz.: metaliniams, plytiniams ir pan. 

3. Kamino valymo įrenginys pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šepečio (2) šeriai (8) yra specialios formos - susukto keturkampio lyno formos – kurie primena ilgus plonus grąžtelius (įsukti milžiniškos gręžtuvo jėgos, skaldydami ir gramdydami, jie pašalina bet kokio tvirtumo apnašas).

4. Kamino valymo įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių 1 – 3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad optimaliausias šepečio (2) skersmuo / diametras yra 45 cm.

5. Kamino valymo įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių 1 – 4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad optimaliausias sudėtinės koto dalies (3) ilgis yra 1 m. 
