Oro šildytuvas su reguliuojamu degikliu, susidedantis iš pagrindinių elementų: pakuros, oro padavimo elementų, deginimo kameros su metaliniu dvisieniu degikliu, kaitros nuėmimo registrų, dūmtraukio,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad virš degimo kameros kaitros nuėmimo registrai įrengti vertikaliai ir ties jais įtaisyti apipūtimo ventiliatoriai, degimo kameroje įrengtas degiklis yra reguliuojamas, sujungtas su dviem antrinio oro padavimo vamzdeliais, sudarytas iš apatinės ir dviejų priešais viena kitą esančių šoninių dalių, tarp kurių sienelių sudaryta viena vientisa vidinė ertmė, bei viršutinės dalies - varstomo dangčio, kurio sienelės sudaro kitą vidinę ertmę; be to, vienas oro padavimo vamzdelis, paduodantis orą į vieną vientisą vidinę ertmę, įvestas į apatinę arba į vieną iš šoninių dalių, o kitas oro padavimo vamzdelis, paduodantis orą į kitą vidinę ertmę, prakišus jį per vieną iš šoninių dalių, įvestas į vieną varstomo dangčio galą kaip varstymosi ašis; be to, kitas varstomo dangčio galas laikosi ant varstymosi ašies, įtvirtintos greta esančioje šoninėje dalyje.
