1. Reaktoriaus šerdies stebėjimo sistema, kuri turi signalo apdorojimo dalį, skirtą formuoti šilumos balanso duomenis remiantis proceso signalu,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad yra apimanti:

informacijos sulaikymo dalį, skirtą sulaikyti nuolatinį ciklą ir trumpąjį ciklą, kaip reaktoriaus šerdies eksploatacinių duomenų apskaičiuotą informaciją;

duomenų surinkimo dalį, skirtą, nuolatinio ciklo laiko momentu, surinkti šilumos balanso duomenis ir reaktoriaus šerdies eksploatacinius duomenis, kurie buvo apskaičiuoti ankstesniu nuolatinio ciklo laiko momentu, kuomet buvo surenkami šilumos balanso duomenys ir reaktoriaus šerdies eksploataciniai duomenys, kurie buvo apskaičiuoti paskutiniai, trumpojo, asinchroniško nuolatiniam ciklui, ciklo laiko momentu; ir 

duomenų apskaičiavimo dalį, skirtą naujų reaktoriaus šerdies eksploatacinių duomenų apskaičiavimui remiantis surinktais reaktoriaus šerdies eksploataciniais duomenimis ir šilumos balanso duomenimis.

2. Reaktoriaus šerdies stebėjimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad trumpojo ciklo aktyvacija gali būti pasirinktinai pradėta/sustabdyta. 

3. Reaktoriaus šerdies stebėjimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad informacijos sulaikymo dalis taip pat sulaiko reaktoriaus šerdies eksploatacinių duomenų, apskaičiuotų duomenų apskaičiavimo dalyje, saugojimo adreso informaciją.

4. Reaktoriaus šerdies stebėjimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad yra apimanti:

pirmą duomenų saugojimo dalį, skirtą reaktoriaus šerdies eksploatacinių duomenų, apskaičiuotų nuolatinio ciklo laiko momentu, saugojimui; ir

antrą duomenų saugojimo dalį, skirtą reaktoriaus šerdies eksploatacinių duomenų, apskaičiuotų trumpojo ciklo, esančio asinchronišku nuolatiniam ciklui, laiko momentu, saugojimu. 

5. Reaktoriaus šerdies stebėjimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad yra apimanti duomenų stebėjimo dalį, skirtą naujų reaktoriaus šerdies eksploatacinių duomenų įvertinimui, atsižvelgiant į slenkstinę vertę.

6. Reaktoriaus šerdies stebėjimo sistema pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad yra apimanti trumpojo ciklo aktyvacijos paleidimui/sustabdymui skirtą ciklo nustatymo dalį, remiantis iš išorinės priemonės pateikta informacija.

7. Reaktoriaus šerdies stebėjimo sistema pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad trumpojo ciklo aktyvacija gali būti pradėta/sustabdytą remiantis ciklo nustatymo dalies, esančios išorinėje priemonėje, pateikta informacija.

8. Reaktoriaus šerdies stebėjimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad trumpojo ciklo laiko intervalas gali būti pakeistas į daugybę intervalų.

9. Reaktoriaus šerdies stebėjimo būdas, kuris turi proceso signalo įvedimo ir šilumos balanso duomenų suformavimo žingsnį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra apimantis žingsnius:

nuolatinio ciklo ir trumpojo ciklo, kaip reaktoriaus šerdies eksploatacinių duomenų apskaičiuotos informacijos, sulaikymo žingsnį;

šilumos balanso duomenų ir reaktoriaus šerdies eksploatacinių duomenų, apskaičiuotų ankstesniu nuolatinio ciklo laiko momentu, surinkimo, nuolatinio ciklo laiko momentu, žingsnį, tuo pačiu metu, kuomet yra surenkami, trumpojo ciklo, asinchroniško nuolatiniam ciklui, laiko momentu, šilumos balanso duomenys ir reaktoriaus šerdies eksploataciniai duomenys, kurie buvo apskaičiuoti paskutiniai; ir

naujų reaktoriaus šerdies eksploatacinių duomenų apskaičiavimo žingsnį, remiantis surinktais reaktoriaus šerdies eksploataciniais duomenimis ir šilumos balanso duomenimis.

10. Reaktoriaus šerdies stebėjimo programa,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad yra skirta vykdyti skaičiavimo mašinos funkciją kaip:

priemonė, skirta reaktoriaus šerdies eksploatacinių duomenų skaičiavimo informacijos, kaip nuolatinio ciklo ir trumpojo ciklo sulaikymui;

priemonė, skirta proceso signalo įvedimui ir šilumos balanso duomenų suformavimui;

priemonė, skirta, nuolatinio ciklo metu, šilumos balanso duomenų ir reaktoriaus šerdies eksploatacinių duomenų surinkimui, kurie buvo apskaičiuoti ankstesniu nuolatinio ciklo laiko momentu, tuo pačiu metu, trumpojo ciklo, esančio asinchronišku nuolatiniam ciklui, laiko momentu surenkant šilumos balanso duomenis ir reaktoriaus šerdies eksploatacinius duomenis, kurie buvo apskaičiuoti paskutiniai; ir

priemonė, skirta naujų reaktoriaus eksploatacinių duomenų apskaičiavimui, remiantis surinktais reaktoriaus šerdies eksploataciniais duomenimis ir šilumos balanso duomenimis.

