1. Onkologinės patologijos sąlygotų audinių skysčių fotodinaminės diagnostikos sistema, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad apima minėtų organizmo skysčių atitinkamo tūrio punktavimą, kai tiriamam pacientui prieš minėtą audinių skysčio punktavimą gydymo ir (arba) diagnozės nustatymo tikslu yra įvesta atitinkamo fotosensibilizatoriaus arba jo pirmtako, taip pat tuo, kad surinktas audinių skystis apšviečiamas tinkamo bangos ilgio šviesa, o tiriamo skysčio švytėjimo spalva ir intensyvumas vertinami vizualiai arba spektrofotometriniais metodais, ir pagal tai nustatomas onkologinės patologijos buvimas. 

2. Onkologinės patologijos sąlygotų audinių skysčių fotodinaminės diagnostikos sistema pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad fotosensibilizatorius arba jo pirmtakas pacientui įvedamas sistemiškai: į veną, peroraliai, į arteriją arba kitu sisteminiu būdu.

3. Onkologinės patologijos fotodinaminės diagnostikos audinių skysčiuose sistema pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad fotosensibilizatorius yra hematoporfirino darinys, toks, kaip fotofrinas, fotohemas, fotosanas.

4. Onkologinės patologijos sąlygotų audinių skysčių fotodinaminės diagnostikos sistema pagal 1-3 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad fotosensibilizatoriaus įvedama dozė pacientui yra 2-2,5 mg/kg kūno masės.

5. Onkologinės patologijos fotodinaminės diagnostikos audinių skysčiuose sistema pagal 1-4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad fotosensibilizatoriaus pirmtakas yra aminolevulininės rūgšties darinys.

6. Onkologinės patologijos sąlygotų audinių skysčių fotodinaminės diagnostikos sistema pagal 1-5 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad fotosensibilizatoriaus pirmtako įvedama dozė pacientui peroraliai 10-25 mg /kg kūno masės doze. 

7. Onkologinės patologijos sąlygotų audinių skysčių fotodinaminės diagnostikos sistema pagal 1-6 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad tyrimui užtenka vieno lašo audinių skysčio.

8. Onkologinės patologijos sąlygotų audinių skysčių fotodinaminės diagnostikos sistema pagal bet kurį 1-7 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad yra skirta visiems organizmo audinių skysčiams, tokiems kaip besikaupiantiems pleuros ertmėje, perikardo ertmėje, ascitui, įvairių organų cistoms, skysčiui, kuris kaupiasi sąnarių ertmėse, tirti.
9. Onkologinės patologijos sąlygotų audinių skysčių fotodinaminės diagnostikos sistema pagal bet kurį 1-8 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad onkologinės patologijos sąlygotų audinių skysčių fotodinaminės diagnostikos jautrumas yra 96%, o specifiškumas 100%.

10. Fotodinaminės diagnostikos panaudojimas onkologinės patologijos nustatymui audinių skysčiuose.

