1. Apkeitimo prietaisas skirtas optinių komponentų apkeitimui,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas apkeitimo prietaisas turi du arba daugiau justiruojamus optinių komponentų laikiklius, pritvirtintus prie bent vienos judančios dalies (1, 12, 16), minėti optiniai laikikliai gali būti justiruojami bent dvejomis kryptimis. 

2. Apkeitimo prietaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta bent viena judanti dalis veikia kaip sukamas elementas (1, 12). 

3. Apkeitimo prietaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta bent viena judanti dalis veikia kaip tiesinio poslinkio elementas (16). 

4. Apkeitimo prietaisas pagal vieną iš nuo 1 iki 2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas bent vienas besisukantis elementas (1, 12) yra sukiko tipo prietaisas turintis rotorių (1, 12) ir ašį (9). 

5. Apkeitimo prietaisas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rotorius (1, 12) yra pritaikytas taip, kad būtų sukamas elektriniu varikliu. 

6. Apkeitimo prietaisas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rotorius (1, 12) yra pritaikytas taip, kad būtų sukamas ranka ir turi fiksavimo priemones, skirtas sustabdyti rotorių iš anksto numatytose padėtyse. 

7. Apkeitimo prietaisas pagal vieną iš nuo 1 iki 6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad justiruojami laikikliai (2) yra atremti į judančią dalį (1, 12) ar prie jos pritaisytą adapterį (17), bent trimis atraminėmis dalimis. 

8. Apkeitimo prietaisas pagal vieną iš nuo 1 iki 7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtos atraminės dalys turi bent du tikslaus justiravimo varžtus (4) ir/arba stacionarų varžtą (6). 

9. Apkeitimo prietaisas pagal vieną iš nuo 1 iki 7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtos atraminės dalys turi bent dvi mikropavaras.

10. Apkeitimo prietaisas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tiesinio postūmio elementas yra platforma (16) įrengta ant tiesinio postūmio stalo (15). 

11. Apkeitimo prietaisas pagal vieną iš 1, 3 ar 10 punkto,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas tiesinio poslinkio stalas (15) yra motorizuotas poslinkio stalas. 

12. Sistema turinti vieną optinį kelią daugelio bangos ilgių spinduliuotės nuvedimui į darbinę sritį,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtame kelyje yra įrengtas vienas ar daugiau apkeitimo prietaisų pagal vieną iš nuo 1 iki 11 punktų. 

13. Sistema pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėta sistema yra pritaikyta veikti kaip optinės galios silpnintuvas arba jo dalis, arba kaip lazerinė medžiagų apdirbimo sistema, arba pluošto formavimo sistema, arba spektroskopinė sistema, arba šviesos sukeltos optinės pažeidos slenksčio testavimo sistemos dalis, arba pluošto nukreipimo sistema, arba pluošto padalinimo sistema.
