1. Sustabdymo įrenginys, pritaikytas stabdyti kūną, apimantis stabdymo angą bei trosą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi U formos troso dalį, kuri pritvirtinta prie stabdomo kūno; kur U formos kilpa veikia troso angą kartu su stabdomu kūnu; kur stabdymo anga fiksuojama vienos pusės pozicijoje ir kontroliuoja sustabdymo įrenginio nuokrypį; lynui skirtose angose yra lynui skirti grioveliai, kur spaudžiamas trosas praeina per angą ir per movą bei susiderina su stabdomo kūno svoriu; kur fiksuotas stabdymo troso galas pereina per angą ir tuomet fiksuojasi aukštai, o laisvasis galas pereina per angą ir pasislenka į žemesnę vietą, tokiu būdu žmogaus kūnas užsifiksuoja ir gali būti pritvirtintas prie stabdymo angos velkėmis; tuo metu, kai žmogaus kūnas nepriklausomai nešamas stabdymo angos, fiksuotas galas ir laisvasis troso galas liečiasi ir spaudžiasi vienas su kitu, tada trosas neslysta bei gali išlaikyti žmogaus kūną, sustabdytą aukštyje; tuo metu, kai žmogaus kūnas įsiterpia ir naudoja traukimo jėgą stabdymo įrenginyje per valdymo rankeną, sustabdymo įrenginys nukrypsta taip, kad sumažina spaudimą tarp fiksuoto ir laisvojo galų arba juos atskiria; tokiu būdu žmogaus kūnas pradeda leistis, o trosas slysti.

2. Sustabdymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lynui skirti grioveliai yra grioveliai, einantys per angą.

3. Sustabdymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad U formos troso dalis pagaminta iš rišančio plieno; kėlikliai yra fiksuoti; minėtos U formos troso dalies dvi kilpos įterptos ir suvirintos fiksuotuose kėlikliuose.

4. Sustabdymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aprašyta U formos troso dalis įžambiai pritvirtinta sulaikomoje dalyje.

5. Sustabdymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lynui skirti grioveliai yra tuščiaviduriai.

6. Sustabdymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad U formos troso dalis pateikiama abejose sulaikomos dalies pusėse.