1. Akustinio atvaizdavimo sistema, susidedanti bent iš garso priėmimo įrenginio ir konverterio į valdymo signalą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėta sistema papildomai turi: 
vibracinį įrenginį (7), skirtą vibracijoms sukelti skystoje arba birioje terpėse, priklausomai nuo priimtų akustinių bangų, 
indą (6), kuriame yra patalpinta skysta arba biri terpės (5), 
vaizdo įrašymo įrenginį, skirtą filmuoti arba fotografuoti skystoje arba birioje terpėse indukuotus raštus. 
2. Sistema pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėta sistema papildomai turi informacijos apdorojimo įrenginį (3), skirtą apdoroti užregistruotas nuotraukas arba video, tam kad būtų sukuriamos video arba nuotraukų išvestys. 
3. Sistema pagal vieną iš 1 arba 2 apibrėžties punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad video išvestis yra transliuojama realiu laiku arba išsaugoma kaip rinkmena.

4. Sistema pagal vieną iš nuo 1 iki 3 apibrėžties punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nuotraukų išvestys yra susluoksniuojamos tam, kad būtų sukuriamas paveikslas.

5. Sistema pagal vieną iš nuo 1 iki 4 apibrėžties punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad konvertuotas akustinis signalas yra perduodamas per mobiliojo ryšio arba interneto tinklus (2).

6. Sistema pagal vieną iš nuo 1 iki 5 apibrėžties punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas vibracinis įrenginys (7) yra bet koks įrenginys, galintis generuoti akustines bangas paveikus jį skaitmeniniu arba analoginiu signalu.

7. Sistema pagal vieną iš nuo 1 iki 6 apibrėžties punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas garso priėmimo įrenginys yra vienas iš prietaisų, tokių kaip dinaminis mikrofonas, kondensatorinis mikrofonas, juostinis mikrofonas, anglies mikrofonas, pjezo elektrinis mikrofonas, šviesolaidinis mikrofonas ar panašiai.

8. Sistema pagal vieną iš nuo 1 iki 7 apibrėžties punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas indas (6) turi membraną, kuri virpa ją paveikus akustinėmis bangomis ir perduoda vibracijas į skystos arba birios terpės (5) paviršių.

9. Būdas atvaizduoti akustinę informaciją,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kintanti akustinė informacija yra išskaidoma į atskirus fonetinius elementus ir tie elementai yra atvaizduojami naudojant sistemą pagal vieną iš nuo 1 iki 8 apibrėžties punktų.

10. Būdas pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gauti vaizdai yra perklojami vienas ant kito informacijos apdorojimo įrenginyje (3) taip gaunant vieną paveikslą, kuris atitinka visą kintančią akustinę informaciją.

11. Būdas pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fonetiniai elementai yra paleidžiami vienu metu ir padaroma viena nuotrauka, kuri atitinka visą kintančią akustinę informaciją. 

12. Būdas pagal vieną iš nuo 9 iki 11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta kintanti akustinė informaciją yra žodinė frazė, o minėti fonetiniai elementai yra žodžiai arba skiemenys.

13. Būdas pagal vieną iš nuo 9 iki 12 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta kintanti akustinė informacija yra sveikinimas.

