1. Keltuvas, susidedantis iš vertikalaus rėmo su kreipiančiosiomis, prie kurių judamai pritvirtinta kabina, pakėlėjo ir valdymo sistemos,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pakėlėjas susideda iš hidrostotelės, prie kurios yra prijungtas hidrocilindras, kuris skriemulių pagalba sujungtas su grandinėmis, kurios viename gale yra pritvirtintos rėmo apatinėje dalyje, o kitame - prie kabinos nugarinės sienelės, prie kurios taip pat pritvirtintas avarinis stabdymo mechanizmas. 

2. Keltuvas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hidrostotelė susideda iš elektros variklio, sujungto su hidrosiurbliu, kurio įsiurbimo vamzdelis panardintas hidraulinio skysčio rezervuare, o išmetimo vamzdelis sujungtas su vožtuvu, kuris prijungtas prie hidrocilindro.

3. Keltuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad avarinis stabdymo mechanizmas susideda iš korpuso, ant kurio ašies užmauti du skriemuliai, iš kurių vienas yra išcentrinis, turintis įtvirtintą strypelį, kitas skriemulys yra su dvejais kabliukais, įtvirtintais skriemulio priešingose pusėse ant ašelių, apie kurias turi galimybę sukiotis.
