1. Džioviklio ruošimo būdas panaudojant saulės spinduliuotės energiją, saulės spindulius praleidžiant pro skaidrią, apsaugančią nuo šilumos išspinduliavimo medžiaga, tais (saulės) spinduliais šildo oro srautą kurį nukreipia į džioviklio ruošimo kamerą, ruošia džioviklį, maišant pašildytą oro srautą su aplinkos oru,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad saulės spinduliais papildomai šildo skysti, akumuliuojanti šilumą skysčio talpose ir atiduodantį šilumą oro srautui. 

2. Džioviklio ruošimo panaudojant saulės spinduliuotės energiją būdas, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skystis šilumą atiduoda oro srautui išnykus saulės spinduliuotės energijai.

3. Džioviklio ruošimo panaudojant saulės spinduliuotės energiją būdas, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skystis šilumą atiduoda oro srautui sumažėjus ar išnykus saulės spinduliuotės energijai.

4. Džioviklio ruošimo panaudojant saulės spinduliuotės energiją įrenginys, sudarytas iš skaidrios dangos, praleidžiančios saulės spindulius ir apsaugančios nuo šilumos išsisklaidymo, saulės šilumos surinktuvo, oro srauto šildytuvo, džioviklio ruošimo kameros ir sistemos oro srauto sudarymui ir nukreipimui į džioviklio ruošimo kamerą bei džioviklio srauto sudarymui ir nukreipimui į džiovyklą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai įrengta skysčio šildytuvas, naudojantis saulės energiją, skysčio talpos šilumos akumuliacijai ir sistema perduodanti skysčio šilumą oro srautui.

5. Džioviklio ruošimo panaudojant saulės spinduliuotės energiją įrenginys, pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sistema perduodanti skysčio šilumą oro srautui aprūpinta valdikliu, kuris ją įjungia darbui išnykus saulės spinduliuotės energijai. 
