1. Trigeris, sudarytas iš dviejų dvipolių tranzistorių, kurių bazės yra įėjimai, o kolektoriai – išėjimai, ir įtampos šaltinio,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra papildomai įjungti du puslaidininkiniai tetrodai – pirmasis ir antrasis, kurių bazių pirmieji išvadai yra sujungti su pirmojo ir antrojo tranzistorių atitinkamais kolektoriais, puslaidininkinių tetrodų bazių antrieji išvadai yra sujungti su pirmąją „žeme“ – nulinio potencialo pirmąja šina, dvipolių tranzistorių emiteriai yra sujungti su srovės šaltinio vienu iš polių, kurio kitas polius yra sujungtas su pirmąją „žeme“, pirmojo tetrodo emiteris yra sujungtas su antrojo tranzistoriaus baze, o antrojo tetrodo emiteris yra sujungtas su pirmojo tranzistoriaus baze, tranzistorių bazės per atitinkamus rezistorius yra sujungtos su antrąją „žeme“ – nulinio potencialo antrąja šina, kuri yra galvaniškai atskirta nuo pirmosios „žemės“, tetrodų kolektoriai yra sujungti su įtampos šaltinio vienu iš polių, kurio kitas polius yra sujungtas su antrąją „žeme“. 

2. Trigeris pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vietoje dvipolių tranzistorių yra atitinkamai įjungti atidarytojo kanalo lauko tranzistoriai, kurių užtūros atitinka bazes, ištakos – emiterius, ir santakos – kolektorius. 

