1. Analoginis skaitmenų keitiklis, sudarytas iš n pagrindinių puslaidininkinių tetrodų, kurių kolektoriai yra sujungti su atitinkamų n srovės šaltinių pirmaisiais poliais, kurių antrieji poliai yra sujungti su „ žeme “ – nulinio potencialo šina, emiteriai yra sujungti su pagrindinio apkrovos rezistoriaus pirmuoju išvadu ir įrenginio pagrindiniu analoginiu išėjimu, o antrasis pagrindinio apkrovos rezistoriaus išvadas yra sujungtas su „žeme “, pirmojo tetrodo bazės pirmasis išvadas yra sujungtas su įrenginio n skilčių skaitmeninio dvejetainio kodo įėjimų pirmosios skilties įėjimu, o antrasis išvadas – su dvipolio tranzistoriaus emiteriu, kurio bazė yra sujungta su „ žeme “, ir „ įžeminto “ maitinimo įtampos šaltinio,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai yra įjungtas antrasis apkrovos rezistorius, kurio vienas iš išvadų yra sujungtas su įtampos šaltinio „ neįžemintu “ poliumi, o kitas išvadas – su tranzistoriaus kolektoriumi ir įrenginio papildomu kontrolės išėjimu, pradedant antruoju ir visų kitų tetrodų bazių antrieji išvadai yra sujungti su tranzistoriaus emiteriu, o jų bazių pirmieji išvadai – su atitinkamais įrenginio įėjimų ( n – 1 ) skilčių įėjimais, pradedant antrosios skilties įėjimu.
2. Analoginis skaitmenų keitiklis, sudarytas iš n pagrindinių puslaidininkinių tetrodų, kurių kolektoriai yra sujungti su atitinkamų n srovės šaltinių pirmaisiais poliais, emiteriai yra sujungti su pagrindinio apkrovos rezistoriaus pirmuoju išvadu ir įrenginio pagrindiniu analoginiu išėjimu, pirmojo tetrodo bazės pirmasis išvadas yra sujungtas su įrenginio n skilčių skaitmeninio dvejetainio kodo įėjimų pirmosios skilties įėjimu, o antrasis išvadas – su dviejų n-p-n ir p-n-p laidumo dvipolių tranzistorių emiteriais, kurių bazės yra sujungtos su pirmąja „ žeme “ – nulinio potencialo pirmąja šina, ir dviejų maitinimo įtampos šaltinių, kurių antrieji poliai yra sujungti su pirmąja „ žeme “,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai yra įjungti trys papildomi apkrovos rezistoriai, kurių pirmojo ir antrojo papildomų apkrovos rezistorių pirmieji išvadai yra sujungti su atitinkamų įtampos šaltinių pirmaisiais poliais, o antrieji išvadai – su atitinkamų tranzistorių kolektoriais, tarp kurių yra įjungti trečiojo papildomo apkrovos rezistoriaus – potenciometro kraštiniai išvadai, kurio vidurinis – judančio kontakto išvadas yra sujungtas su įrenginio papildomu kontrolės išėjimu, pagrindinio apkrovos rezistoriaus antrasis išvadas ir visų n srovės šaltinių antrieji poliai yra sujungti su antrąja „ žeme “ – nulinio potencialo antrąja šina, kuri yra galvaniškai atskirta nuo pirmosios „ žemės “, pradedant antruoju ir visų kitų tetrodų bazių antrieji išvadai yra sujungti su dviejų tranzistorių emiteriais, o jų bazių pirmieji išvadai – su atitinkamais įrenginio įėjimų ( n – 1 ) skilčių įėjimais, pradedant antrosios skilties įėjimu. 
3. Analoginis skaitmenų keitiklis, sudarytas iš n pagrindinių puslaidininkinių tetrodų, kurių kolektoriai yra sujungti su atitinkamų n srovės šaltinių pirmaisiais poliais, emiteriai yra sujungti su pagrindinio apkrovos rezistoriaus pirmuoju išvadu ir įrenginio pagrindiniu analoginiu išėjimu, pirmojo tetrodo bazės pirmasis išvadas yra sujungtas su įrenginio n skilčių skaitmeninio dvejetainio kodo įėjimų pirmosios skilties įėjimu, o antrasis išvadas – su pirmojo n-p-n arba p-n-p laidumo dvipolio tranzistoriaus emiteriu, kurio ir visų kitų ( n – 1 ) tranzistorių bazės yra sujungtos su pirmąja „ žeme “ – nulinio potencialo pirmąja šina, ir maitinimo įtampos šaltinio, kurio antrasis polius yra sujungtas su pirmąja „ žeme “,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai yra įjungti n papildomi apkrovos rezistoriai, kurių pirmieji išvadai yra sujungti su įtampos šaltinio pirmuoju poliumi, o antrieji išvadai – su atitinkamų n tranzistorių kolektoriais ir įrenginio papildomais n kontrolės išėjimais, pradedant antruoju ir visų kitų tetrodų bazių antrieji išvadai yra sujungti su atitinkamų ( n – 1 ) tranzistorių emiteriais, o jų bazių pirmieji išvadai – su atitinkamais įrenginio įėjimų ( n – 1 ) skilčių įėjimais, pradedant antrosios skilties įėjimu. 
4. Analoginis skaitmenų keitiklis, sudarytas iš n pagrindinių puslaidininkinių tetrodų, kurių kolektoriai yra sujungti su atitinkamų n srovės šaltinių pirmaisiais poliais, emiteriai yra sujungti su pagrindinio apkrovos rezistoriaus pirmuoju išvadu ir įrenginio pagrindiniu analoginiu išėjimu, pirmojo tetrodo bazės pirmasis išvadas yra sujungtas su įrenginio n skilčių skaitmeninio dvejetainio kodo įėjimų pirmosios skilties įėjimu, o antrasis išvadas – su pirmosios poros n-p-n ir p-n-p laidumo dvipolių tranzistorių emiteriais, kurių ir visų kitų ( n – 1 ) porų tranzistorių bazės yra sujungtos su pirmąja „ žeme “ – nulinio potencialo pirmąja šina, ir dviejų maitinimo įtampos šaltinių, kurių antrieji poliai yra sujungti su pirmąja „ žeme “,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai yra įjungti ( 3·n ) papildomi apkrovos rezistoriai, kurių n pirmųjų ir n antrųjų papildomų apkrovos rezistorių pirmieji išvadai yra sujungti su atitinkamų įtampos šaltinių pirmaisiais poliais, o antrieji išvadai – su atitinkamų n porų tranzistorių kolektoriais, tarp kurių yra atitinkamai įjungti n trečiųjų papildomų apkrovos rezistorių – potenciometrų kraštiniai išvadai, kurių viduriniai – judančio kontakto išvadai yra sujungti su įrenginio atitinkamais papildomais n kontrolės išėjimais, pagrindinio apkrovos rezistoriaus antrasis išvadas ir visų n srovės šaltinių antrieji poliai yra sujungti su antrąja „ žeme “ – nulinio potencialo antrąja šina, kuri yra galvaniškai atskirta nuo pirmosios „ žemės “, pradedant antruoju ir visų kitų tetrodų bazių antrieji išvadai yra sujungti su atitinkamų ( n – 1 ) porų tranzistorių emiteriais, o jų bazių pirmieji išvadai – su atitinkamais įrenginio įėjimų ( n – 1 ) skilčių įėjimais, pradedant antrosios skilties įėjimu.
5. Analoginis skaitmenų keitiklis, sudarytas iš ( n – 1 ) papildomų ir n pagrindinių puslaidininkinių tetrodų, kurių kolektoriai yra sujungti su atitinkamų n srovės šaltinių pirmaisiais poliais, kurių antrieji poliai yra sujungi su pirmąja „ žeme “ – nulinio potencialo pirmąja šina, emiteriai yra sujungti su pagrindinio apkrovos rezistoriaus pirmuoju išvadu ir įrenginio pagrindiniu analoginiu išėjimu, o apkrovos rezistoriaus antrasis išvadas – su pirmąja „ žeme “, papildomų tetrodų kolektoriai yra sujungti su maitinimo įtampos šaltinio pirmuoju poliumi,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai yra įjungtas n- ais papildomas tetrodas, kurio kolektorius yra sujungtas su įtampos šaltinio pirmuoju poliumi, kurio antrasis polius yra sujungtas su antrąja „ žeme “ – nulinio potencialo antrąja šina, kuri yra galvaniškai atskirta nuo pirmosios „ žemės “, papildomų tetrodų emiteriai yra sujungti su atitinkamais pagrindinių tetrodų bazių pirmaisiais išvadais, kurių antrieji išvadai – su antrąja „ žeme “, o papildomų tetrodų bazių antrieji išvadai – su pirmąja „ žeme “, kurių bazių pirmieji išvadai – su atitinkamais įrenginio n skilčių skaitmeninio dvejetainio kodo įėjimais.
6. Analoginis skaitmenų keitiklis, sudarytas iš n pagrindinių ir pirmosios grupės ( n – 1 ) papildomų puslaidininkinių tetrodų, kurių bazių pirmieji išvadai yra sujungti su atitinkamų ( n – 1 ) pagrindinių, pradedant antruoju, tetrodų bazių antraisiais išvadais, pirmojo pagrindinio tetrodo bazės pirmasis išvadas yra sujungtas su įrenginio n skilčių skaitmeninio Grėjaus kodo įėjimų pirmosios skilties įėjimu, n srovės šaltinių, pagrindinio apkrovos rezistoriaus, kurio pirmasis išvadas yra sujungtas su įrenginio pagrindiniu analoginiu išėjimu, o antrasis išvadas – su pirmąja „ žeme “ – nulinio potencialo pirmąja šina, maitinimo įtampos šaltinio,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai yra įjungtos antroji grupė ( n – 1 ) papildomų tetrodų ir trečioji grupė n papildomų tetrodų, kurių kolektoriai yra sujungti su atitinkamų n srovės šaltinių pirmaisiais poliais, kurių antrieji poliai yra sujungi su pirmąja „ žeme “, emiteriai yra sujungti su apkrovos rezistoriaus pirmuoju išvadu, bazių antrieji išvadai yra sujungti su įtampos šaltinio pirmuoju poliumi, kurio antrasis polius yra sujungtas su antrąja „ žeme “ – nulinio potencialo antrąja šina, kuri yra galvaniškai atskirta nuo pirmosios „ žemės “, o bazių pirmieji išvadai yra sujungti su atitinkamų pagrindinių tetrodų kolektoriais, kurių emiteriai yra sujungti su antrąja „ žeme “, bazių pirmieji išvadai – su atitinkamais įrenginio n skilčių įėjimais ir, išskyrus n- ąjį pagrindinį tetrodą, su atitinkamais antrosios grupės ( n – 1 ) papildomų tetrodų kolektoriais, kurių emiteriai yra sujungti su pirmąja „ žeme “, bazių antrieji išvadai – su antrąja „ žeme “, o bazių pirmieji išvadai – su pirmosios grupės papildomų tetrodų atitinkamais emiteriais, kurių kolektoriai yra sujungti su įtampos šaltinio pirmuoju poliumi, bazių antrieji išvadai ir pirmojo pagrindinio tetrodo bazės antrasis išvadas yra sujungti su pirmąja „ žeme “.
7. Analoginis skaitmenų keitiklis pagal 2, 3 ir 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, papildomai yra įjungtas operacinis stiprintuvas, kurio diferencialinio įėjimo išvadai yra sujungti su pagrindinio apkrovos rezistoriaus išvadais, o maitinimo šaltinis – vienas iš dviejų maitinimo įtampos šaltinių, arba yra įjungtas papildomas trečiasis įtampos šaltinis, kurio vienas iš polių yra sujungtas su pirmąja „ žeme “, ir operacinio stiprintuvo išėjimas yra įrenginio analoginis papildomas išėjimas. 
