1. Tankintuvas-atrinktuvas, sudarytas iš n = 2 skilčių skaitmeninio dvejetainio kodo adreso nuskaitymo įėjimų, įrenginio ( 2 n – 1 ) = 3 kanalų įėjimų ir išėjimo,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai yra įjungti trys srovės šaltinai, puslaidininkinis diodas ir m = 7 puslaidininkiniai tetrodai, iš kurių keturi tetrodai sudaro n = 2 skilčių adreso nuskaitymo bloko schemą, o likusieji trys tetrodai – įrenginio ( 2 n – 1 ) = 3 kanalų komutatoriaus bloką, kuriame tetrodų kolektoriai yra sujungti su atitinkamais įrenginio 2 n = 3 kanalų įėjimais, emiteriai – su apkrovos rezistoriaus pirmuoju išvadu ir įrenginio išėjimu, kur apkrovos rezistoriaus antrasis išvadas yra sujungtas su pirmąją „ žeme “ – nulinio potencialo pirmąja šina, o tetrodų bazių antrieji išvadai – su antrąja „ žeme “ – nulinio potencialo antrąja šina, kuri yra galvaniškai atskirta nuo pirmosios šinos, adreso nuskaitymo bloko pirmojo tetrodo bazės pirmasis išvadas yra sujungtas su įrenginio adreso nuskaitymo jauniausiosios skilties įėjimų ir antrojo tetrodo bazės pirmuoju išvadu, kurio bazės antrasis išvadas yra sujungtas su pirmąja „ žeme “, kolektorius – su antrojo srovės šaltinio pirmuoju poliumi, kurio antrasis polius – su antrąja „ žeme “, emiteris – su trečiojo tetrodo bazės pirmuoju išvadu, kurio emiteris – su antrąja „ žeme “, o kolektorius – su ketvirtojo tetrodo emiteriu, kurio bazės antrasis išvadas – su pirmąja „ žeme “, o bazės pirmasis išvadas – su įrenginio adreso nuskaitymo vyriausiosios skilties įėjimų ir diodo katodu, kurio anodas yra sujungtas su pirmojo tetrodo bazės antruoju išvadu, kurio kolektorius – su pirmojo srovės šaltinio pirmuoju poliumi, kurio antrasis polius – su antrąja „ žeme “, o ketvirtojo tetrodo kolektorius – su trečiojo srovės šaltinio pirmuoju poliumi, kurio antrasis polius – su antrąja „ žeme “, adreso nuskaitymo bloko pirmojo tetrodo emiteris yra sujungtas su kanalų komutatoriaus bloko pirmojo tetrodo bazės pirmuoju išvadu, kur antrojo tetrodo bazės pirmasis išvadas – su adreso nuskaitymo bloko ketvirtojo tetrodo emiteriu, o trečiojo tetrodo bazės pirmasis išvadas – su adreso nuskaitymo bloko trečiojo tetrodo bazės antruoju išvadu. 
2. Tankintuvas-atrinktuvas, sudarytas iš n = 2 skilčių skaitmeninio dvejetainio kodo adreso nuskaitymo įėjimų, įrenginio ( 2 n – 1 ) = 3 kanalų įėjimų ir išėjimo,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai yra įjungti keturi srovės šaltinai ir m = 9 puslaidininkiniai tetrodai, iš kurių šeši tetrodai sudaro n = 2 skilčių adreso nuskaitymo bloko schemą, o likusieji trys tetrodai – įrenginio ( 2 n – 1 ) = 3 kanalų komutatoriaus bloką, kuriame tetrodų kolektoriai yra sujungti su atitinkamais įrenginio 2 n = 3 kanalų įėjimais, emiteriai – su apkrovos rezistoriaus pirmuoju išvadu ir įrenginio išėjimu, kur apkrovos rezistoriaus antrasis išvadas yra sujungtas su pirmąją „ žeme “ – nulinio potencialo pirmąja šina, o tetrodų bazių antrieji išvadai – su antrąja „ žeme “ – nulinio potencialo antrąja šina, kuri yra galvaniškai atskirta nuo pirmosios šinos, adreso nuskaitymo bloko pirmojo ir antrojo tetrodų bazių pirmieji išvadai yra sujungti su įrenginio adreso nuskaitymo jauniausiosios ir vyriausiosios skilčių įėjimais, atitinkamai, jų bazių antrieji išvadai – su pirmąją „ žeme “, jų kolektoriai – su atitinkamų pirmojo ir antrojo srovės šaltinių pirmaisiais poliais, kurių antrieji poliai yra sujungti su antrąja „ žeme “, o jų emiteriai – su trečiojo ir ketvirtojo tetrodų bazių pirmaisiais išvadais, atitinkamai, kurių bazių antrieji išvadai – su penktojo ir šeštojo tetrodų bazių pirmaisiais išvadais, atitinkamai, kurių bazių antrieji išvadai yra sujungti su kanalų komutatoriaus bloko pirmojo ir antrojo tetrodų bazių pirmaisiais išvadais, atitinkamai, adreso nuskaitymo bloko trečiojo ir ketvirtojo tetrodų kolektoriai yra sujungti su atitinkamų trečiojo ir ketvirtojo srovės šaltinių pirmaisiais poliais, kurių antrieji poliai yra sujungti su antrąja „ žeme “, o jų emiteriai – su kanalų komutatoriaus bloko trečiojo tetrodo bazės pirmuoju išvadu, adreso nuskaitymo bloko penktojo ir šeštojo tetrodų emiteriai yra sujungti su antrąja „ žeme “, o jų kolektoriai – su kanalų komutatoriaus bloko antrojo ir pirmojo tetrodų bazių pirmaisiais išvadais, atitinkamai. 
3. Tankintuvas-atrinktuvas, sudarytas iš n = 2 skilčių skaitmeninio dvejetainio kodo adreso nuskaitymo įėjimų, įrenginio ( 2 n – 1 ) = 3 kanalų įėjimų ir išėjimo, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad papildomai yra įjungti trys srovės šaltinai ir m = 7 puslaidininkiniai tetrodai, iš kurių keturi tetrodai sudaro n = 2 skilčių adreso nuskaitymo bloko schemą, o likusieji trys tetrodai – įrenginio ( 2 n – 1 ) = 3 kanalų komutatoriaus bloką, kuriame tetrodų kolektoriai yra sujungti su atitinkamais įrenginio 2 n = 3 kanalų įėjimais, emiteriai – su apkrovos rezistoriaus pirmuoju išvadu ir įrenginio išėjimu, kur apkrovos rezistoriaus antrasis išvadas yra sujungtas su pirmąją „ žeme “ – nulinio potencialo pirmąja šina, o tetrodų bazių antrieji išvadai – su antrąja „ žeme “ – nulinio potencialo antrąja šina, kuri yra galvaniškai atskirta nuo pirmosios šinos, adreso nuskaitymo bloko pirmojo ir antrojo tetrodų bazių pirmieji išvadai yra sujungti su įrenginio adreso nuskaitymo jauniausiosios ir vyriausiosios skilčių įėjimais, atitinkamai, jų bazių antrieji išvadai – su pirmąją „ žeme “, jų kolektoriai – su pirmojo srovės šaltinio pirmuoju poliumi, kurio antrasis polius – su antrąja „ žeme “, o jų emiteriai – su trečiojo ir ketvirtojo tetrodų bazių pirmaisiais išvadais, atitinkamai, kurių bazių antrieji išvadai – su kanalų komutatoriaus bloko pirmojo ir antrojo tetrodų bazių pirmaisiais išvadais, atitinkamai, adreso nuskaitymo bloko trečiojo ir ketvirtojo tetrodų kolektoriai yra sujungti su atitinkamų antrojo ir trečiojo srovės šaltinių pirmaisiais poliais, kurių antrieji poliai – su antrąja „ žeme “, o šių tetrodų emiteriai – su kanalų komutatoriaus bloko trečiojo tetrodo bazės pirmuoju išvadu. 
4. Tankintuvas-atrinktuvas, sudarytas iš n = 3 skilčių skaitmeninio dvejetainio kodo adreso nuskaitymo įėjimų, įrenginio ( 2 n – 1 ) = 7 kanalų įėjimų ir išėjimo,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai yra įjungti dešimt srovės šaltinų ir m = 19 puslaidininkinių tetrodų, iš kurių dvylika tetrodų sudaro n = 3 skilčių adreso nuskaitymo bloko schemą, o likusieji septyni tetrodai – įrenginio ( 2 n – 1 ) = 7 kanalų komutatoriaus bloką, kuriame tetrodų kolektoriai yra sujungti su atitinkamais įrenginio 2 n = 7 kanalų įėjimais, emiteriai – su apkrovos rezistoriaus pirmuoju išvadu ir įrenginio išėjimu, kur apkrovos rezistoriaus antrasis išvadas yra sujungtas su pirmąją „ žeme “ – nulinio potencialo pirmąja šina, o tetrodų bazių antrieji išvadai – su antrąja „ žeme “ – nulinio potencialo antrąja šina, kuri yra galvaniškai atskirta nuo pirmosios šinos, adreso nuskaitymo bloko pirmojo, penktojo ir devintojo tetrodų bazių pirmieji išvadai yra sujungti su įrenginio adreso nuskaitymo jauniausiosios, vyresniosios ir vyriausiosios skilčių įėjimais, atitinkamai, jų bazių antrieji išvadai – su pirmąją „ žeme “, jų kolektoriai – su pirmojo srovės šaltinio pirmuoju poliumi, kurio antrasis polius – su antrąja „ žeme “, o jų emiteriai – su antrojo, šeštojo ir dešimtojo tetrodų bazių pirmaisiais išvadais, atitinkamai, kurių kolektoriai yra sujungti su antrojo, penktojo ir aštuntojo srovės šaltinių pirmaisiais poliais, atitinkamai, kurių antrieji poliai – su antrąja „ žeme “, šių tetrodų bazių antrieji išvadai – su trečiojo, septintojo ir vienuoliktojo tetrodų bazių pirmaisiais išvadais, atitinkamai, kurių kolektoriai yra sujungti su trečiojo, šeštojo ir devintojo srovės šaltinių pirmaisiais poliais, atitinkamai, kurių antrieji poliai – su antrąja „ žeme “, šių tetrodų bazių antrieji išvadai – su ketvirtojo, aštuntojo ir dvyliktojo tetrodų bazių pirmaisiais išvadais, atitinkamai, kurių kolektoriai yra sujungti su ketvirtojo, septintojo ir dešimtojo srovės šaltinių pirmaisiais poliais, atitinkamai, kurių antrieji poliai – su antrąja „ žeme “, šių tetrodų bazių antrieji išvadai yra sujungti su kanalų komutatoriaus bloko pirmojo, antrojo ir ketvirtojo tetrodų bazių pirmaisiais išvadais, atitinkamai, kur trečiojo tetrodo bazės pirmasis išvadas yra sujungtas su adreso nuskaitymo bloko antrojo ir šeštojo tetrodų emiteriais, kur trečiojo ir dešimtojo tetrodų emiteriai – su kanalų komutatoriaus bloko penktojo tetrodo bazės pirmuoju išvadu, kur šeštojo tetrodo bazės pirmasis išvadas – su adreso nuskaitymo bloko septintojo ir vienuoliktojo tetrodų emiteriais, kur ketvirtojo, aštuntojo ir dvyliktojo tetrodų emiteriai yra sujungti su kanalų komutatoriaus bloko septintojo tetrodo bazės pirmuoju išvadu. 
