1. Įrenginys akliesiems grafinei informacijai nuskaityti, susidedantis iš įvesties-išvesties bloko, prijungto prie valdymo bloko, grafinės informacijos šaltinio ir informacijos priėmėjo  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įvesties-išvesties bloką sudaro pjezoelektrinis keitiklis, kuriame sumontuotas pjezoelektrinis bimorfas, kurio apatinės dalies centre pritvirtintas sluoksnis medžiagos, su dideliu trinties koeficientu bei vienas šalia kito esantys baltos šviesos fotodiodas ir raudonos-žalios-mėlynos (RŽM) spalvų sensorius. 

2. Įrenginys akliesiems grafinei informacijai nuskaityti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad grafinės informacijos šaltinis gali būti kompiuterio ekranas, žemėlapis, knyga, fotografija ir visi kiti plokšti liečiami paviršiai. 

3. Įrenginys akliesiems grafinei informacijai nuskaityti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad informacijos priėmėjas, turi galimybę atpažinti grafinės informacijos spalvas pagal koduotą dažnį, o linijas - pagal trinties pokytį, priklausomai nuo linijos pločio. 
