1. Būdas upės tėkmės gyliui padidinti ją stabdant,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad seklios upės atkarpos pabaigoje trumpame tėkmės ruože patalpina įrenginį, stabdanti tėkmę visame jos tūryje. 

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis susideda iš slopintuvų, kurie išdėstyti upės vagoje 4 - 8 eilėmis skersai upę po 10 - 20 slopintuvų kiekvienoje eilėje, išlaikant atstumą tarp eilių lygų 2 - 4 vidutiniams slopintuvų ilgiams, o atstumą tarp slopintuvų eilėse - 1,5 - 2,5 vidutiniams slopintuvų ilgiams. 

3. Įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo slopintuvus sudaro lynai, kurių ilgis lygus 3 - 5 tėkmės gyliams slopintuvų darbo vietose, o stipris yra du kartus didesnis už ilgiausio slopintuvo sunkio ir inkaro išrovimo jėgų sumą, ant lynų yra suvertos ir vienodais atstumais pritvirtintos 3 - 8 plūdės, kurių skersmuo lygus 0,1 - 0,3 vidutinio tėkmės gylio įrenginio darbo vietoje, o plūdrumas ir hidrodinaminis pasipriešinimas toks, kad viršutinės skirstytuvų plūdės patalpintos arti vandens paviršiaus, vienuose lynų galuose yra inkarai, kurių laikymo jėga yra dvigubai didesnė už visų plūdes veikiančių jėgų sumą, kituose lynų galuose yra montažinės kilpos.
