PAGE  

1. Kombinuota šilumos siurblio ir elektros jėgainė, susidedanti iš elektros jėgainės dujų kombinuoto ciklo šiluminio variklio, elektros generatoriaus, šilumos siurblio kompresoriaus, kondensatoriaus-garintuvo, srauto paskirstymo įrenginio, vandeniu aušinamo kondensatoriaus, siurblio, ekonomaizerio, perkaitintuvo, termofikacinio vandens kaitintuvo ir droseliavimo įrenginio,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šilumos siurblio jėgainės perkaitintuvas yra sujungtas su elektros jėgainės ekonomaizeriu, o šilumos siurblio jėgainės garintuvas ir elektros jėgainės kondensatorius yra apjungti į vieną įrenginį – kondensatorių-garintuvą, o šiluminio variklio mechaninis galingumas parinktas pagal jėgainei reikalingos atliekinės šilumos galingumą, pasitelkiant priklausomybę 


[image: image1.wmf])

1

(

)

1

(

t

m

t

m

TK

TK

Q

P

h

h

h

h

-

-

=


P - šiluminio variklio mechaninis galingumas;

Q – miesto su centralizuotu šilumos tiekimu nominalus šilumos poreikis;

TK – šilumos siurblio jėgainės transformavimo koeficientas;


[image: image2.wmf]m

h

- šiluminio variklio mechaninės energijos gamybos efektyvumas;


[image: image3.wmf]t

h

- mechaninės energijos gamybos ciklo šilumos išnaudojimo koeficientas.
2. Jėgainės šilumos našumo reguliavimo būdas, susidedantis iš vandens garo slėgio ir debito reguliavimo šiluminiame variklyje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumos siurblio jėgainės našumą šildymo sezono metu reguliuoja srauto reguliavimo įrenginys, mažindamas srautą į kondensatorių-garintuvą, jei našumas yra mažesnis už nominalų, o jei šiluminis jėgainės našumas viršija nominalų, minėtas įrenginys visą garą tiekia į kondensatorių-garintuvą ir tuo pačiu padidinamas išeinančio iš variklio garo slėgis, taip pat nešildymo sezono metu, kai šilumos poreikis sumažėja keletą kartų, jėgainės šilumos našumą mažina jos darbo agento pakeitimas į tokį, kurio savitasis našumas esant tam pačiam tūriniam debitui yra atitinkamai mažesnis. 

_1419178876.unknown

_1419240374.unknown

_1419178679.unknown

