1. Viršutinio degimo aparatas, susidedantis iš korpuso, kuriame yra degimo kamera, ardelinės grotelės, langai su hermetizuojamomis durelėmis kuro pakrovimui ir pelenų pašalinimui, ertmė šilumos nešėjo padavimui ir jo nuvedimui vartotojui, įrengimas oro padavimui ir jo paskirstymui degimo kameroje, kuriame oro paskirstytojas sujungtas teleskopinio vamzdžio pagalba su kamera oro pašildymui, kuris paduodamas pneumatinio siurblio pagalba,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad su oro pašildymo kameros ertme sujungtas vamzdis, privestas apačioje po ardelinėmis grotelėmis, šilumos nešėjo įvado vamzdis ir jo nuvedimo vartotojui atvamzdis turi trieigius vožtuvus, tarp kurių pritvirtintas vamzdis šilumos nešėjo recirkuliacijai jo ertmėje, o oro paskirstytojas pagamintas kūginio antgalio formos, kurio viršutinėje dalyje sumontuotas tuščiaviduris diskas, su vidine degimo kameros sienele sudarantis žiedo formos tarpą, disko sienose padarytos tūtos formos angos tolygiam sunaudojamo oro tūrio, paduodamo paminėto teleskopinio vamzdžio ertme, paskirstymui.

2. Šildymo aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad angos disko sienose padarytos kaip keičiamos tūtos. 

3. Šildymo aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žiedo formos tarpo plotas tarp disko ir vidinės kameros sienelės sudaro 20-30 % nuo degimo kameros skerspjūvio ploto. 

4. Šildymo aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oras naudojamas vienu metu iš kūgio formos antgalio ir disko tūtos formos angų.
