1. Geriamo vandens ir nuotekų valymo būdas, kuriame vanduo apdirbamas bent elektroplazminame reaktoriuje (1), taip pat galimai atskirose patalpose perpilamas, nusodinamas, kaupiamas, cirkuliuojamas ir ozonuojamas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hermetiškame elektroplazminio reaktoriaus korpuse (1) sudaromas viršslėgis, kuris gali būti reguliuojamas. 

2. Geriamo vandens ir nuotekų valymo būdas pagal 1 punktą, besiskiriantistuo, kad suspaustas oras į elektroplazminiame reaktoriuje (1) esantį vandenį prapučiamas per jame panardintus difuzorius (7).
3.Geriamo vandens ir nuotekų valymo būdas pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektroplazminiame reaktoriuje (1) valymui paduodamo vandens srovė yra kertama menamos linijos, jungiančios skirtingo poliariškumo elektrodų (3) galus. 

4. Geriamo vandens ir nuotekų valymo būdas pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektrodųporos (3) korpuse yra išdėstytos spinduliu nuo jo centro, o vanduo dielektriniais vamzdeliais (19) paduodamas nuo korpuso centro pusės kampu, stačiu menamai linijai jungiančiai skirtingų polių elektrodus (3). 

5. Geriamo vandens ir nuotekų valymo būdas pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gali būti reguliuojamas kampas tarp horizontalės ir dielektrinių vamzdelių (19), kuriais vanuo yra paduodamas į elektroplazminio išlydžio zoną (20). 

6. Geriamo vandens ir nuotekų valymo būdas pagal vieną iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad vandens ozonavimui panaudojama kolona (9), turinti vieną ar daugiau kontaktines lėkštes (13). 

7. Geriamo vandens ir nuotekų valymo būdas pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į ozonavimo koloną (9) ozonas paduodamas ežektoriumi (12). 

8. Geriamo vandens ir nuotekų valymo būdas, pagal vieną iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad elektroplazminiam išlydžiui naudojama 10 - 15 kV įtampa, mažesnė nei 2 J/cm3 specifinė energija, iškrovos trukmė mažesnė nei 1 ms.

9. Geriamo vandens ir nuotekų valymo įrenginys, susidedantis bent iš elektroplazminio reaktoriaus (1), taip pat galimai vandens persipylimo indo (17), nusodinimo (14), kaupiamosios (16) ir vandens cirkuliacijos (10) talpų su siurbliais (11, 18) ir ozonavimo kolonos (9), b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad hermetiškame elektroplazminio reaktoriaus (1) korpuse papildomu oro kompresoriumi (8) sudaromas viršslėgis, kuris gali būti reguliuojamas. 

10. Geriamo vandens ir nuotekų valymo įrenginys pagal 9 puktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kiekvienai iš elektroplazminiame reaktoriuje (1) esančių elektrodų porai (3) yra naudojami atskiri maitinimo šaltiniai (4). 

11. Geriamo vandens ir nuotekų valymo įrenginys pagal vieną iš 9-10 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad elektroplazminio reaktoriaus (1) korpusas yra pagamintas iš dielektrinės medžiagos su izoliaciniu sluoksniu, turintis tonuotus atidaromus stiklinius langus, bei iš vidaus yra padengtas ultravioletinį spinduliavimą atspindinčiais veidrodžiais. 

12. Geriamo vandens ir nuotekų valymo įrenginys pagal vieną iš 9-11 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad naudojamas būdas pagal vieną iš 1-8 punktų. 

